	Projektový ateliér AD s.r.o.   Ing. arch. Jaroslav DANĚK
Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998
	  [image: image1.jpg]





Územní plán 

Ostrovec
TEXTOVÁ ČÁST

Květen 2016                         
                                                

                               Paré číslo:   1
NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
……………….……..……………

ING. ARCH. JAROSLAV DANĚK

	ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

	Datum nabytí účinnosti:
	

	POŘIZOVATEL
	SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL

	OBEC OSTROVEC
	ZASTUPITELSTVO OBCE OSTROVEC

	ING. MIROSLAV SLÁDEK

Oprávněná úřední osoba pořizovatele
	starosta - DUŠAN ORSZÁG

	Razítko a podpis:


	Razítko a podpis:




Obsah
5ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU


5a)
vymezení zastavěného území


5b)
základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot


6c)
urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně


11d)
koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování


13e)
koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně


17f)
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)


26g)
vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit


27h)
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a popřípadě dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona


27i)
stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona


27j)
vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti


28k)
stanovení pořadí změn v území (etapizaci)


28l)
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části


29ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU


29a)
postup pořízení a zpracování územního plánu


30b)
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území


31c)
soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem


34d)
soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území


35e)
soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů


35f)
soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů


35g)
zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí


35h)
stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona


35i)
sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly


35j)
vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body (1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v příloze 7 části II. bod b)


36k)
komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty


56l)
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch


56m)
výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení


56n)
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa


70o)
návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách


70p)
vyhodnocení uplatněných připomínek



ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) vymezení zastavěného území

V Územním plánu Ostrovec (dále jen „ÚP Ostrovec“) je zastavěné území vymezeno k 1. 4. 2016 na základě zpracovaných územně analytických podkladů a upřesněno dle provedených průzkumů a rozborů. Hranice zastavěného území je vyznačena ve Výkrese základního členění území a v Hlavním výkrese.
b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE

ÚP Ostrovec ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
V obci Ostrovec a v celém správním území se předpokládá především rozvoj bydlení v rodinných domech, rekreace dále rozvoj výroby a s tím spojené dopravní i technické infrastruktury. Ve stávající zástavbě při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu a na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí. 
Rozvoj zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci a opravám objektů s využitím pro bydlení a občanské vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Dostavba je soustředěna především na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídel, s maximálním využitím stávajících komunikací a technické infrastruktury. 
ÚP Ostrovec vytváří předpoklady pro kvalitní bydlení a pro nové pracovní příležitosti návrhem ploch pro výrobu a skladování, které přispějí ke stabilizaci místního obyvatelstva, event. migraci nového. 
Díky vysokým přírodním hodnotám je pro řešené území obce Ostrovec podnětem ke směrování dalšího vývoje do oblasti turistického ruchu a s ním souvisejících služeb a vybavení. Současně jsou potlačeny činnosti, které by mohly narušit jedinečné podmínky rozvoje, jimiž jsou přírodní hodnoty území (ochrana nezastavěného území).

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY 
ÚP Ostrovec nevymezuje žádné nové architektonické ani urbanistické hodnoty, které by rozšířily stávající hodnoty správního území obce Ostrovec. Stávající hodnoty jsou výsledkem historického vývoje a členitosti krajiny. Návrhem ÚP Ostrovec nedojde k znehodnocení stávajících hodnot.

I nadále je žádoucí respektovat i památkově nechráněné drobné stavby (tj. boží muka, kapličky, kamenné kříže, litinové kříže, apod.), neboť tvoří tradiční součást kulturní krajiny. Při provádění nových výstaveb, rekonstrukcí, modernizací přístaveb a nástaveb v řešeném území je nezbytné dodržovat podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro zástavbu stávající i navrženou více viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  
Mezi hodnoty dále patří: 
· urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídel
· památky místního významu, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR  -  tj. objekty přispívající k identitě území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) včetně jejich okolí
· kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území

Podmínky ochrany - Je třeba zachovat kulturní dědictví. Veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat např. realizací nových objektů drobné architektury, kvalitní úpravou veřejných prostranství a zvýšenou péčí o ztvárnění novostaveb a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty přírodní i kulturní. 

Stavby i změny staveb musí důsledně respektovat charakter, prostorové uspořádání a měřítko dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objektů vzhledem k stávajícím tradičním sousedním stavbám (tj. charakteristický obdélníkový půdorys, výška hřebene, výška římsy, tvar a sklon střechy, štíty a jejich orientaci, historické architektonické detaily).
Na stavbách, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území se nepřipouští stavební úpravy a změny průčelí a umisťování zařízení, které by narušily jejich vzhled a snížily jejich estetickou hodnotu (např. dostavby garáží a skladů, instalace anténních systémů a stožárů pro přenos rádiových signálů, parabolické antény, reklamní zařízení a billboardy, reklamní nástěnné malby apod.).

Podstatné je uchování stávajícího uspořádání cenných staveb včetně hospodářských částí (možnost rekonstrukce a přestavby např. na bydlení). Rovněž veškeré úpravy venkovních prostorů a ploch musí být řešeny s ohledem na historické prostředí a krajinný ráz. 

Na plochách veřejných prostranství není žádoucí připustit takové úpravy, které by znehodnocovaly dané prostředí, zejména architektonicky příznivé dominanty.
Důležité je řešit přechod urbanizované části zastavěného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení obrazu obce. Výsadbou ochranné zeleně je možné zmírnit negativní dopad zemědělských a výrobních staveb na krajinný ráz.
PŘÍRODNÍ Hodnoty

Přírodní hodnoty obce Ostrovec tvoří základní charakteristiku území, která se mj. projevuje i v rekreačním využití území. Kromě chráněných území dle zvláštních předpisů (NATURA 2000 - ptačí oblast, přírodní památky a rezervace) jsou územním plánem chráněny tyto přírodní lokality:

· významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy);

· prvky územního systému ekologické stability (nadregionální, regionální i lokální);

· významné plochy zeleně - stromové aleje, břehové porosty, skupiny vzrostlých stromů v zastavěném území a krajině;

· plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako plochy přírodní (P) a plochy smíšené nezastavěného území (SN).

V ÚP Ostrovec nedojde k znehodnocení stávajících přírodních hodnot, které je třeba chránit a citlivě rozvíjet. 

Podmínky ochrany - jsou dány zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

V krajině mimo sídla lze provádět pouze takové činnosti a nezbytné stavby (např. technické a dopravní infrastruktury), které nenaruší celkový ráz krajiny a původní zástavby a neohrozí přírodu. Podmíněně lze připustit výstavbu rozhleden, pokud nedojde k narušení přírodních dominant anebo k významnému zásahu do porostů. Oplocení v nezastavěném území je možné realizovat pouze formou oplocení pastvin a obor. Důležité je chránit význačné solitéry stromy, skupiny stromů, stromořadí v urbanizovaném i neurbanizovaném území, u památných stromů pak sledovat zdravotní stav a vykonávat pouze asanační řezy. Výsadbou izolační zeleně lze potlačit působení rušivých dominant v obrazu obce, především pak výrobních a zemědělských areálů.
CIVILIZAČNÍ Hodnoty

Jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Hodnoty technické infrastruktury sídla dávají velké předpoklady ke stabilizaci a rozvoji obyvatelstva nejen v oblasti bydlení, ale i pracovních příležitostí. Vlivem řešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení civilizačních hodnot 
v důsledku návrhu nových ploch pro bydlení, rekreaci, občanské vybavenosti, veřejného prostranství, výrobu a skladování, včetně zlepšení technické a dopravní infrastruktury sídla.

Podmínky ochrany - návrh ochrany civilizačních hodnot spočívá v jejich zachování a podporou vybudování nových vodovodních a kanalizačních řadů v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům, osazením nových trafostanic, zachování a rozvíjení cyklotras. Nové řešení nemá negativní dopad na přírodní a kulturní hodnoty v území.
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti řešeného území. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Důraz na zachování venkovského charakteru budov bude kladen na objekty začleňované do proluk, zejména v centrální části sídel okolo návsi. Při realizaci výstavby je třeba zachovávat začlenění nejen na okolní zastavěné území, ale i do krajiny a přitom respektovat veškeré hodnoty území, historickou a urbanistickou strukturu, historicky cenné objekty, dominanty, kulturní památky. 

Navržená koncepce navazuje na způsob využití, které jsou v území již zastoupeny: bydlení, rekreace, výroba a skladování, občanská vybavenost, veřejná prostranství, technická a dopravní infrastruktura.

V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny plochy s určením jejich hlavního, přípustného, případně podmíněně přípustné využití, nepřípustného využití a podmínek prostorového uspořádání - viz údaje kap. f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití….
Kritériem je ochrana přírodních, kulturních a architektonických hodnot, ochrana zemědělského půdního fondu s nejvyšším stupněm ochrany.

Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

Vymezením ploch pro bydlení, výrobu a občanské vybavení vytváří územní plán podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci a jejích částech. V ÚP je přednostně rozvíjeno bydlení v souladu s dlouhodobým trendem mírného nárůstu počtu obyvatel, s důrazem na rozvoj sídel Ostrovec a Dědovice.

Nové plochy pro bydlení jsou nejčastěji situované po obvodě sídel, případně navazují na zastavěné území, nebo vyplňují proluky v zastavěném území. 
Podmínkou pro výstavbu objektů pro bydlení soustředěných podél silnic II. a III. třídy a železniční dráhy je prokázat eliminaci hlukové zátěže.
Navržené řešení obsahuje mimo ploch pro bydlení i dostatečné množství ploch pro rekreaci. Nové plochy rekreace jsou vymezeny u stávající rekreační oblasti Rybák.

Možnost hospodářského rozvoje přímo v obci Ostrovec je navržena formou ploch pro občanské vybavení a dále ploch pro výrobu a skladování. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území a na plochy dopravní infrastruktury.
Územní plán řeší i několik ploch veřejných prostranství. Návrhy technické infrastruktury jsou zastoupeny několika novými trafostanicemi (dále jen „TS“) a plochami pro čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“). Dále je zde navržena plocha dopravní infrastruktury sloužící pro elektrifikaci železnice. Při vytváření nové infrastruktury je třeba klást důraz především na kvalitu bydlení, na trvalé zlepšení vzhledu sídel a kultivaci prostředí.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V případě střetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné řešit výjimku z těchto ochranných pásem (dále jen „OP“)v navazujících řízeních.

	OZNAČENÍ PLOCHY
	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

	B1
	Plocha bydlení - ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace

Limity využití území - zohlednit, NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení

	B2
	Plocha bydlení - východně od sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, vzdáleností 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), OP nadzemního komunikačního vedení

	B3
	Plocha bydlení - v jižní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, telekomunikační kabel, OP nadzemního komunikačního vedení, el. vedení 22kV, OP el. vedení, OP dráhy a zvýšenou hygienickou zátěží hluku(viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity)

	VP4


	Plocha veřejných prostranství - v jižní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, vodovod, vodovod - návrh, významný krajinný prvek, el. vedení 22kV, OP el. vedení, OP dráhy a zvýšenou hygienickou zátěží hluku, OP nadzemního komunikačního vedení.

	B5
	Plocha bydlení - jižně v části sídla Dědovice, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, el. vedení 22kV, OP el. vedení, OP nadzemního komunikačního zařízení

	VP6
	Plocha veřejných prostranství - ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Limity využití území - NATURA 2000 - ptačí oblast, hranice záplavového území Q100, hranice aktivní záplavy, OP nadzemního komunikačního vedení.

	VS7
	Plocha výroby a skladování - v severní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace, sjezdem ze silnice III/1219

Limity využití území - zohlednit vzdáleností 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), el. vedení 22kV, OP el. vedení, OP silnice, telekomunikační kabel, OP nadzemního komunikačního vedení, OP el. komunikačního zařízení.

	B8
	Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace, 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, OP silnice,  telekomunikační kabel, OP el. vedení, OP nadzemního komunikačního vedení.

	B9
	Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení.

	B10
	Plocha bydlení - v severovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - sjezdem ze silnice III/1219 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, telekomunikační kabel, OP nadzemního komunikačního vedení, OP silnice

	B11


	Plocha bydlení - ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace

 Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, el. vedení 22kV, OP el. vedení, telekomunikační kabel,  OP nadzemního komunikačního vedení.

	VP12
	Plocha veřejných prostranství - v západní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Problém střetu -  NATURA 2000 - ptačí oblast, kanalizace, OP nadzemního komunikačního vedení, el. vedení 22kV, OP el. vedení 

	B13
	Plocha bydlení - v západní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z veřejného prostranství 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, kanalizace, vodovod, telekomunikační kabel, OP nadzemního komunikačního zařízení

	B14
	Plocha bydlení - v jižní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace, 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, území s archeologickými nálezy, OP nadzemního komunikačního vedení, významný krajinný prvek

	B15
	Plocha bydlení - v západní části sídla Dědovice, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - sjezdem ze silnice III/12112 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení, území s archeologickými nálezy

	VS16
	Plocha výroby a skladování - v západní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - sjezdem ze silnice III/1219

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení 

	OV17
	Plocha občanského vybavení - ve střední části sídla Ostrovec, v zastavěném území.

Obsluha území - z místní komunikace

Limity využití území - zohlednit, NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení

	B18
	Plocha bydlení - ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, vzdáleností 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), el. vedení 22kV, OP el. vedení, OP nadzemního komunikačního vedení  

	B19
	Plocha bydlení - ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, vzdáleností 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity),  OP el. vedení, OP nadzemního komunikačního vedení

	TI20
	Plocha technické infrastruktury - ČOV ve východní části sídla Ostrovec 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, významný krajinný prvek, lokální biocentrum,   vzdáleností 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity),  OP el. vedení , hranice záplavového území Q100, hranice aktivní záplavy, OP nadzemního komunikačního vedení

	VP21
	Plocha veřejných prostranství - ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, vzdáleností 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), el. vedení 22kV OP el. vedení, hranice záplavového území Q100, hranice aktivní záplavy, lokální biocentrum, významný krajinný prvek, OP nadzemního komunikačního vedení, kanalizace návrh

	B22
	Plocha bydlení - v jihovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, el. vedení 22kV, OP el. vedení, území s archeologickými nálezy, významný krajinný prvek, OP nadzemního komunikačního vedení.
Etapizace - plocha je zařazena do II. etapy výstavby.

	B23
	Plocha bydlení - v jihovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, telekomunikační kabel, OP nadzemního komunikačního vedení

	VP24
	Plocha veřejných prostranství - v jižní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, významný krajinný prvek, území s archeologickými nálezy, OP nadzemního komunikačního vedení

	B25
	Plocha bydlení - v jihozápadní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, kanalizace, území s archeologickými nálezy, OP nadzemního komunikačního vedení

	B27
	Plocha bydlení - v jižní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace 

Limity využití území - zohlednit  NATURA 2000 - ptačí oblast, rušený vodovod, vodovod - návrh, významný krajinný prvek, el. vedení 22kV, OP el. vedení, OP nadzemního komunikačního zařízení 

	VP28
	Plocha veřejných prostranství - v jižní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, telekomunikační kabel, OP nadzemního komunikačního vedení, OP silnice

	TI30
	Plocha technické infrastruktury - ČOV východě od sídla Dědovice.

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, vzdáleností 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umisťování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity), OP nadzemního komunikačního vedení, nadregionální biocentrum

	B31
	Plocha bydlení - v jižní části sídla Dědovice, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace 

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení, území s archeologickými nálezy

	DI33
	Plocha pro dopravní infrastrukturu - plocha pro elektrifikaci železnice, úprava koridoru ze AZÚR

	VP34
	Plocha veřejných prostranství - v jihozápadní části sídla Dědovice, navazující na zastavěné území.

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení, OP silnice

	VP35
	Plocha veřejných prostranství - ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území.

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení, telekomunikační kabel, el. vedení 22kV, OP el. vedení

	B36
	Plocha bydlení - v lokalitě Ouverka, navazující na zastavěné území.

Obsluha území - z místní komunikace

Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, OP nadzemního komunikačního vedení, telekomunikační kabel

	VS38
	Plocha výroby a skladování - jižně od sídla Dědovice, navazující na zastavěné území

Obsluha území - z místní komunikace.

Limity využití území - zohlednit OP nadzemního komunikačního vedení,  NATURA - 2000 ptačí oblast, území s archeologickými nálezy a zvláštní povodeň pod vodním dílem.

	VP39
	Plocha veřejných prostranství - v jihovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavitelné území.
Limity využití území - zohlednit NATURA 2000 - ptačí oblast, el. vedení 22kV, OP el. vedení, území s archeologickými nálezy, OP nadzemního komunikačního vedení.

Etapizace - plocha je zařazena do II. etapy výstavby.


PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

	OV17
	Plocha občanského vybavení - ve střední části sídla Ostrovec, v zastavěném území.

Využití plochy před přestavbou - plochy bydlení.

Obsluha území - z místní komunikace.

Limity využití území - zohlednit, NATURA 2000 - ptačí oblast, telekomunikační kabel, OP nadzemního komunikačního zařízení 

Lokalita převzata s předchozí ÚPD.


SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Stávající systém sídelní zeleně bude zachován a dále rozvíjen. ÚP Ostrovec vymezuje sídelní zeleň 
v navržených plochách veřejného prostranství. Tyto plochy jsou nejčastěji vymezeny jako izolační zeleň, dále 
v ochranných pásmech dopravní a technické infrastruktury. Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude prováděna mimo silniční pozemek a v souladu s § 33 zákona č. 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu zákonem 458/2000 Sb. a příslušnými ustanoveními ČSN. Další plochy sídelní zeleně lze realizovat výsadbou alejí okolo polních cest, remízků, vodotečí, vodních ploch. Podmínkou realizace je, že nebudou prováděny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do břehů a vodních ploch.
d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA

Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic II. a III. třídy za územně stabilizované. Pro úpravu parametrů těchto silnic, popř. zřízení pěších komunikací a ukládání inženýrských sítí, jsou územním plánem vymezeny graficky neznázorněné územní rezervy. Navržené lokality budou dopravně obslouženy ze stávající silniční sítě. V rozvojových plochách je umožněn vznik nových místních a účelových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. Vybudování místních nebo účelových komunikací je přípustné ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. Parkování a garážování vozidel bude řešeno výhradně na vlastním pozemku. U nově navrhovaných objektů podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby. Dopravní napojení zastavitelných ploch je třeba řešit prostřednictvím sítě silnic nižších tříd a místních komunikací, co nejmenším počtem přímých vjezdů na silnice III. třídy. 
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ÚP Ostrovec předkládá návrh koridoru DI33 (D67 Elektrifikace železnice Písek - Březnice), který je řešen jako plocha pro elektrifikaci stávající trati. Územní plán Ostrovec zpřesňuje dopravní koridor a zajišťuje návaznost na sousední obce.
LODNÍ DOPRAVA

Veškeré činnosti související s lodní dopravou (např. kotvení plavidel) ve vazbě na údolní nádrž Orlík bude projednáváno se správcem vodního díla.
ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM

U lokalit, které zasahují do ochranných pásem silnic II. a III. třídy a železnice je možnost zasažení nepříznivými vlivy z dopravy, především hlukem. Výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo silnic a železnice vzhledem k negativním vlivům způsobených dopravním provozem.

V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnic II. a III. třídy a železnice je nutné dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková opatření vybudována na náklady investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice a železnice.

CYKLISTICKÁ DOPRAVA A TURISTICKÉ TRASY
Současný systém cyklistických a turistických tras zůstane zachován. Velké rezervy v řešeném území z hlediska dopravních zařízení se nacházejí především v oblasti cykloturistiky - rozvoj doplňkových zařízení (odpočívky, občerstvení, informační tabule, atd.) je umožněn v rámci přípustných využití navrhovaných ploch veřejných prostranství a ploch dopravní a technické infrastruktury.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍSŤOVÁNÍ

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

Stávající vodoteče, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. Podmínkou pro další vývoj je zachování současného, částečně přírodního charakteru území kolem toku. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace v tomto prostoru. Dále se umožňují vhodná krajinná revitalizační opatření ke zvýšení záchytu vody v krajině, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu půdy. 
Zásobování pitnou vodou

Zásobování sídla Dolní a Horní Ostrovec pitnou vodou je vyhovující. Navrhuje se nový vrt (V2) jihozápadně od stávajících vrtů.  Nové vodovodní řady jsou navrhovány v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objektům a budou ukládány do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách veřejných prostranství. V jihozápadní části sídla Ostrovec je navržena přeložka vodovodního řadu (V1).
V sídle Dědovice se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.
Zdrojem požární vody obce jsou místní vodní toky a plochy, využití vodovodních systémů je z tlakových a kapacitních důvodů problematické. V sídle Ostrovec jsou to čtyři návesní nádrže. V sídle Dědovice jedna návesní nádrž a pro rekreační osadu Rybák je zdrojem požární vody vodní nádrž Orlík.
Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod
V sídlech Dolní a Horní Ostrovec se navrhuje: 
- pro levý břeh Lomnice ponechání stávající jednotné kanalizační sítě a její doplnění v rámci výhledové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objektům a jako podchycení stávajících výustí,

- pro pravý břeh Lomnice výstavba nové oddílné splaškové kanalizační sítě v rámci stávající i výhledové zástavby (zastavitelných ploch); stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová (je zatížena balastními vodami).
V blízkosti Lomnice pro levý i pravý břeh je navrženo přečerpávání vč. příslušných výtlačných kanalizačních řadů a podchodu pod řekou (K1). Nová kanalizace je navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objektům a bude ukládána do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách veřejných prostranství, výjimečně s ohledem na spádové poměry po soukromých pozemcích. Dále se navrhuje výstavba centrálních ČOV (TI20) na levém břehu Lomnice. Navrhuje se intenzivní technologie čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). Protože ČOV je navržena v záplavovém území, je nutno řešit jejich ochranu.

V sídlech Dědovice se navrhuje: 

V sídle Dědovice je nová kanalizace navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objektům a bude ukládána do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách veřejných prostranství, výjimečně s ohledem na spádové poměry po soukromých pozemcích. Takto svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na navrhované ČOV (TI30) východně pod sídlem prostoru mělkého údolí. Navrhuje se intenzivní technologie čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). 
Navržené ČOV budou vybudovány s takovou technologií, která svými negativními vlivy posuzovaných z hlediska hygienických předpisů nebude poškozovat stávající nebo navržené plochy umožňující umístění objektů. Okolo čistíren bude vyhlášeno pásmo ochrany prostředí. Do doby výstavby nové kanalizace a centrální ČOV je možno řešit likvidaci odpadních vod individuálně.
Dešťové vody budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. U novostaveb budou dešťové vody likvidovány na vlastním pozemku. Doporučuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály. Odvádění dešťových vod musí být řešeno v souladu s §5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ

Vzhledem k předpokládanému růstu odběru v návaznosti na novou výstavbu je navržena trafostanice T17 v jihovýchodní část sídla Dolní Ostrovec a trafostanice T18 v jihozápadní části sídla Dědovice. Předpokládaný nárůst v ostatních osadách je minimální. Pro jejich zásobování je konstrukčně možné provést výměnu trafa u všech stávajících trafostanic, eventuálně doplněny novými TS. Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Stávající sekundární síť vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na nově navržené plochy se bude postupně přizpůsobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do země. Dimenzování této sítě se provede s ohledem na druh topného média. 
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ plynem a teplem
Správní území obce Ostrovec není plynofikováno. Územní plán Ostrovec neuvažuje s plynofikací obce.
Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší. V území lze využít alternativní zdroje energie formou využití biomasy, tepelných čerpadel, větrných elektráren, solárních kolektorů. 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nakládání s odpady se řídí platným zákonem o odpadech a příslušnou prováděcí vyhláškou. Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Bude povoleno takové podnikání, které skladováním odpadů včetně nebezpečných látek nenaruší životní prostředí a nebude zátěžovým rizikem pro obyvatele. Návrh nevymezuje žádné samostatné plochy pro nakládání s odpady, např. skládek, spaloven, třídíren odpadu. Připouští se možnost umisťování sběrných dvorů v plochách výroby a skladování dále se připouští plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa) v plochách jako technická (příp. veřejná) infrastruktura.
KONCEPCE občanskéHO vybavení 

Koncepce rozvoje občanského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter řešeného území optimální. ÚP vymezuje v sídle Ostrovec plochy občanského vybavení (OV 17). V rámci výstavby soukromých obytných objektů je podporována možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. 
KONCEPCE veřejnÝCH prostranství 

Koncepce veřejných prostranství v obci zůstane zachována. Jedná se zejména o návesní prostory tvořené vodními plochami, veřejnou zelení a komunikacemi. Plochy veřejných prostranství jsou převážně vymezeny v ochranném pásmu dopravní a technické infrastruktury. Všechny vymezené plochy veřejných prostranství jsou navrženy a očíslovány jako samostatné plochy.

CIVILNÍ OCHRANA

V případě vzniku mimořádné události, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, bude postupováno dle Havarijního plánu JčK. V případě vyhlášení krizového stavu se bude postupovat dle Krizového plánu ORP Písek či Krizového plánu JčK.

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

V nezastavěném území je umožněno zalesňování pozemků na plochách navazujících na stávající PUPFL a na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL. Nesmí se jednat o zemědělskou půdu s I. a II. třídou ochrany. Dále je v nezastavěném území umožněno zřizování vodních ploch a umisťování staveb pro zabezpečení zemědělské činnosti, jako jsou seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata, včelíny, podmíněně realizace komunitního kompostování, polních hnojišť za splnění zákonných podmínek.

Vymezení ploch v krajině 
Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické části dokumentace v Hlavním výkrese. Charakter krajiny na území obce Ostrovec lze rozdělit na následující charakteristické plochy s rozdílným způsobem jejich využití:

Plochy vodní a vodohospodářské - řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro zachování a obnovu přirozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních toků a vodních ploch.

· koncepce odkanalizování zajišťuje podmínky zejména pro ochranu před znečištěním vod; 

· stávající vodoteče, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat, je potřeba i nadále provádět údržbu vegetace a přizpůsobovat způsob obhospodařování pozemků charakteru vodotečí a vodních ploch.
Plochy lesní - plochy lesní jsou v území stabilizované. V rámci podmínek využiti ploch lesních je zajistit zejména:

-
zachování ekologické rovnováhy;

-
zachování krajinného rázu;

-
v rámci hospodaření zamezit erozním účinkům.
Plochy zemědělské - územní plán nenavrhuje nové zemědělské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu ZPF jsou zejména:

-
při hospodařeni na ZPF uplatňovat ekologické zásady;

-
na zemědělských plochách je nutno zvýšit podíl přírodních prvků, rozsáhlé půdy rozdělit vzrostlou zelení;

-
snižovat podíl orné půdy na erozi ohrožených pozemcích například zatravněním atd;
-
v záplavových územích je nepřípustná změna kultury (např. trvalého travního porostu) na ornou půdu.

Plochy smíšené nezastavěného území - vymezené plochy jsou v území stabilizované. V rámci využívání ploch smíšených nezastavěného území je třeba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy, krajinného rázu, zamezení erozním účinkům a  pro zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním. 

viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Cílem územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) je ochrana přírodních společenstev před inten​zívní lid​skou činností (odlesně​ním, odvodněním a regu​lacemi) i úprava ně​kterých funkcí krajiny. Jedná se ze​jména o úpravu hos​po​daření na některých pozemcích a případně i výsadby vhodné vege​tace. Územní systém ekologické stability v řešeném území byl do ÚP Ostrovec převzat: 
AZÚR Jihočeského kraje, ÚAP ORP Písek, ÚPO Ostrovec včetně změn.

Cílem zpracované dokumentace ÚSES bylo upřesnění stávajících prvků a jejich funkční propojení, resp. doplnění do aktuálního stavu.

Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:  
· důsledně dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpoví​dající přiro​ze​nému složení z autochtonních dřevin, stejně jako příslušný management;

· u upravených vodotečí v co největší míře zachovat přírodě blízký cha​rakter příb​řežní zóny a podpo​rovat tam sukcesi, v případě možnosti jejich revitalizace vypracovat příslušné projektové doku​mentace;

· vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň eko​logické stability lučních porostů;

· při zakládání prvků využít meliorační dřeviny - keře a stromy;
· připustit pouze hospodářské zásahy mající ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu, např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění.; 
· jestliže to umožňují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším rozšíření ÚSES nad současný rámec - především dalším zařazením navržených interakčních prvků (navržených výsadeb).
Stávající zeleň, typickou druhovou skladbu, tradiční umístění a prostorovou funkci zeleně je nutno respektovat.

Tabulky prvků ÚSES:
	Označení prvku
	Název
	Charakter

	NRBC25
	Dědovické stráně
	Nadregionální biocentrum

	LBC82
	Tivoli
	Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru

	LBC  93
	U hájnice
	Lokální biocentrum

	LBC 94
	Dolní Ostrovec
	Lokální biocentrum

	LBC 103
	Královice
	Lokální biocentrum

	LBK 120
	Ostrovec
	Lokální biokoridor

	LBK 123
	Dolní Ostrovec
	Lokální biokoridor

	LBK  126
	Cerhonický les
	Lokální biokoridor

	LBK  129
	Nový rybník
	Lokální biokoridor

	LBK  131
	Na Bahnech
	Lokální biokoridor

	RBK 306
	Větrov - Dědovické stráně
	Regionální biokoridor


Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni i interakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny.

Tabulky interakčních prvků:
V řešeném území jsou vymezeny následující interakční prvky:
	Označení prvku
	Název
	Charakteristika

	IP 431
	Jasana
	Přirozená vodoteč s doprovodem lužních porostů mezi kulturními lesy.

	IP 429
	Na cihelně
	Úžlabina s přirozeným lesním porostem, vč. extenzivní nivní louky v ústí toku.

	IP 430
	Na hůrkách
	Extenzivní rybník se zachovanými přirozenými litorály a břehovou zelení.

	IP 432
	Jezero
	Přirozený lesní rybník se zachovanými přirozenými litorálními a slatinnými společenstvy.

	IP 427
	Kamenný
	Přirozený lesní rybník se zachovanými přirozenými litorálními a slatinnými společenstvy, přilehlé přirozené staré lesní porosty a okraj lesa s balvanitými vlhkými lady.


V řešeném území nejsou navrženy nové interakční prvky. 
Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

V ÚP je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se především o postupné zalesňování, zřizování vodních ploch a převádění ekologicky nestabilních ploch na plochy s vyšší ekologickou stabilitou.
stanovení podmínek pro prostupnost krajiny 

Stávající síť pěších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být snižována rušením nebo omezováním průchodnosti. Pozemky, přes které prochází cyklotrasa nebo turistická trasa, se nesmí oplocovat (např. velkoplošné oplocené pastviny pro dobytek). Nepřipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umisťovat stavby, které by bránily přístupu přes tyto sjezdy na navazující zemědělské a lesní pozemky. 

vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi

Záplavové území

Otava, Lomnice a Skalice mají stanoveno (vyhlášeno) záplavové území. Na Otavě je stanovena zvláštní povodeň z porušení vodního díla Lipno (ze vzdutí Vltavy).

Uvnitř záplavového území je možné pouze rozšiřování ploch, které budou zabraňovat především vodní erozi, vhodná krajinná revitalizační a protipovodňová opatření (např. plochy s travním porostem, zalesněné plochy, budování protierozních a vsakovacích nádrží, apod.). Veškeré stavby umístěny v hranici záplavy musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy případnými záplavami a současně aby nezhoršovaly průtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. V záplavovém území není povolena změna kultury zemědělské půdy z trvalých travních porostů na ornou půdu. 
Protipovodňové opatření
V rámci protipovodňových opatření (PPO1) se na Lomnici v zastavěném území obce navrhuje na pravém břehu navýšení již existující koruny břehu avšak tak, aby se nezabránilo přirozenému návratu vody do koryta a přirozenému odtoku. Na levém břehu zpevnění již navezené hrázky s možností rozlivu a odtoku po povodni. Konkrétní podoba protipovodňového opatření bude řešena navazující projektovou dokumentací, a bude překontrolována a schválena příslušným vodohospodářským organem MěÚ Písek. Přesná výška a poloha protipovodňových zábran je nad rámec podrobnosti ÚP a není tedy stanovena. Jakákoliv realizace musí být řešena tak, aby z důvody ochraňováním straně jedné nedošlo ke zhoršení podmínek na straně druhé, kde protipovodňové opatření realizována nebudou.
Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině. Stávající vodoteč, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. 
Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v dostatečné šířce od břehové hrany, pro potřebu provádění údržby vegetace. Pro výkon správy významných vodních toků Lomnice a Skalice je nutné ponechat podél těchto vodních toků volný manipulační pruh šířky do 6,0 m od břehové hrany dle § 49 odst. 3) písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) pro potřebu provádění údržby vegetace. Pravidelnou údržbou kolem vodních toků dojde ke zvyšování retenční schopnosti území.  Pro snížení povodňového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovodňová opatření, která znamenají snížení kulminačních průtoků, tj. zejména zvýšení přirozené retenční schopnosti území (používání kvalitních kultivovaných travních porostů s dobrou vsakovací účinností). Nenavrhují se žádná opatření, směřující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení. 
Protierozní opatření

V ÚP není uvažováno s plošnými protierozními opatřeními, ale je nadále potřeba na zemědělských a lesních pozemcích hospodařit tak, aby se snížila půdní eroze a zvýšila retenční schopnost krajiny. V oblasti hospodaření na lesních pozemcích lze zlepšení situace docílit posilováním vhodné dřevinné skladby. Nadále je potřeba neodlesňovat a nelikvidovat meze, remízy a přírodní porosty všude v řešeném území, které slouží jako stávající ochrana proti splavování půdy, neodstraňovat bariérové travnaté pásy kolem vodních ploch, toků a komunikací.
vymezení ploch pro rekreaci

Územní plán nevymezuje návrhové plochy pro rekreaci. Pro rozvoj rekreačních pobytových aktivit lze využít i stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení. Je podpořeno rekreační využití krajiny formou pěší turistiky a cyklistiky.
vymezení ploch pro dobývání nerostů

V ÚP je respektován zákon o ochraně a využití nerostného bohatství - horní zákon. Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání nerostů.
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

V grafické části z Hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění správního území obce Ostrovec do ploch s rozdílným způsobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem upřesňující způsob využití. Plochy stabilizované jsou označeny plně, plochy návrhu jsou označeny šrafou. 

Definice použitých pojmů

	Obecně 

	Stanovení podmínek u stávajících ploch se vztahuje pouze na změny současného stavu (přístavby, nástavby, dostavby atd.). Je tedy přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami umožňující změny současného stavu.

Hlavní stavba - vždy souvisí s hlavním způsobem využití stavebního pozemku.

Doplňková stavba - stavba, která se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisí, a která zabezpečuje funkčnost stavby hlavní (její uživatelnost), nebo doplňuje základní funkci stavby hlavní.

Lehký přístřešek – jednoprostorová stavba, sloužící jako dočasný úkryt dobytka před nepříznivými povětrnostními vlivy, která svým vzhledem, umístěním a provozem nenaruší krajinný ráz, životní a obytné prostředí. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt. Nosné prvky mohou být zabudovány do betonových patek, které budou v případě likvidace stavby odstraněny, žádná jiná část stavby nesmí mít základy. Objekt bude minimálně z jedné strany otevřený.

	Podmínky pro plošné využití území

	Zastavěnost celková

· veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemkům; bude-li v určité etapě zastavěná pouze část z navrhované plochy, potom zastavěnost bude vztažena na řešenou vymezenou část;

· celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami, včetně teras, přístupových cest, všech zpevněných ploch, bazénů a všech samostatně stojících přístřešků; 

· zastavěnou plochu lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout původní ornici;

· pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta;

	Podmínky pro výškové využití území

	Výšková hladina zástavby

· Podlaží je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí;

· obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou v místě obvodové stěny na vnějším líci výšky 0 - 1m;


	Plochy bydlení

- stav, návrh
	B

	Hlavní využití

	Bydlení v rodinných a bytových domech.

	Přípustné využití

	Změny staveb a výstavba nového individuálního bydlení v rodinných a bytových domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, občanská vybavenost (např. administrativní zařízení, obchody do 500 m2, provozovny služeb), drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustné jsou rovněž parkovací stání a garáže, stavby ke stavbě hlavní formou přístavby nebo i samostatně stojící pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná zeleň a veřejné prostranství.

	Podmíněně přípustné využití

	Na plochách, které jsou soustředěny podél silnic III. třídy a železnice a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude překračovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících správních řízení je nutno posoudit toto případné zasažení hlukem a na základě toho navrhnout potřebná technická opatření. 

	Nepřípustné využití

	Veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, výrobní a průmyslové provozovny, kapacitní chovy živočišné výroby a pěstitelské činnosti, nákupní zařízení nad 500 m2 celkové zastavěné plochy, autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.).

	Typy podmínek
	Podmínky pro výstavbu

	Podmínky pro plošné využití území
	

	Celková zastavěnost plochy
	stávající nebo maximálně 35%

	Velikost stavebních pozemků
	minimálně 800 m², v zastavěném území nelze oddělit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 800 m2; pro doplňkové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální zastavěnosti 35% plochy.

	Podmínky pro výškové využití území
	

	Výšková hladina zástavby
	stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající nebo lze upravit výšku na maximálně 9,5 m).


	Plochy občanského vybavení 

- stav, návrh
	OV 



	Hlavní využití

	Občanské vybavení.

	Přípustné využití

	Změny staveb a výstavba nových objektů pro veřejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzdělávací služby. Přípustné je zřizovat a provozovat knihovny, archivy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická střediska, zařízení pro tělovýchovu a sport apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná způsobem využitím území, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků parteru, nákupní zařízení, obchody, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativně neovlivňují své okolí, Přípustné jsou rovněž sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety), nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství.

	Podmíněně přípustné využití

	Bydlení personálu ve formě služebních bytů (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb pro bydlení.

	Nepřípustné využití

	Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady, čerpací stanice pohonných hmot. Nepřípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, jakékoli činnosti a způsoby využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, popř. by bránily tomuto způsobu využití.

	Typy podmínek
	Podmínky pro výstavbu

	Podmínky pro plošné využití území
	

	Celková zastavěnost plochy
	stávající nebo maximálně 45% (90% u sportovních ploch)

	Velikost stavebních pozemků
	minimálně 500 m², v zastavěném území nelze oddělit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 500 m2; pro doplňkové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální zastavěnosti 45% plochy (90% u sportovních ploch).

	Podmínky pro výškové využití území
	

	Výšková hladina zástavby
	stávající nebo max. 2 nadzemní podlaží + podkroví (stávající nebo lze upravit výšku na maximálně 12,5 m).


	Plochy rekreace

- stav, návrh
	R

	Hlavní využití

	Rekreace.

	Přípustné využití

	Činnosti, děje a zařízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekreačních objektů, zahrady, stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (sociální zařízení, občerstvení), sportovní zařízení, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto způsobem využitím území, veřejná zeleň, veřejná prostranství.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné jsou výrobní funkce, kapacitní a produkční chovatelské a pěstitelské funkce (nad rámec samozásobení), zřizovat a provozovat hromadné a řadové garáže jako samostatné objekty, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily, autobusy. Nepřípustné jsou zejména provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, anebo svými negativními vlivy jinak narušují rekreační zónu.

	Typy podmínek
	Podmínky pro výstavbu

	Podmínky pro plošné využití území
	

	Celková zastavěnost plochy
	stávající nebo maximálně 35%

	Velikost stavebních pozemků
	minimálně 400 m², v zastavěném území nelze oddělit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 400 m2; pro doplňkové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální zastavěnosti 35% plochy.

	Podmínky pro výškové využití území
	

	Výšková hladina zástavby
	stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající nebo lze upravit výšku na maximálně 7,5 m).


	Plochy výroby a skladování 

- stav, návrh
	VS

	Hlavní využití

	Výroba a skladování včetně zemědělských staveb.

	Přípustné využití

	Výlučně podnikatelská, průmyslová a výrobní, zemědělská, chovatelská a pěstitelská výroba, přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sběrný dvůr, zařízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu, zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní zařízení, veřejná zeleň, veřejná prostranství, technická a dopravní infrastruktura, netradiční zdroje vytápění, fotovoltaické elektrárny (zejména na střechách objektů).

	Podmíněně přípustné využití

	Služební byty v nezbytném rozsahu (nikoli RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb.

	Nepřípustné využití

	Aktivity, které by omezovaly či jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prostředí. U objektů pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost zřízení pásem hygienické ochrany zajištěno, aby objekty byly využívány jen k takovým činnostem, aby se nepříznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadměrně. Nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele.

	Typy podmínek
	Podmínky pro výstavbu

	Podmínky pro plošné využití území
	

	Celková zastavěnost plochy
	stávající nebo maximálně 75%

	Velikost stavebních pozemků
	minimálně 1000 m², v zastavěném území nelze oddělit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 1000 m2; pro doplňkové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální zastavěnosti 75% plochy.

	Podmínky pro výškové využití území
	

	Výšková hladina zástavby
	stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající nebo lze upravit výšku na maximálně 11,5 m).


	Plochy veřejných prostranství 

- stav, návrh
	VP

	Hlavní využití

	Veřejný prostor s převládajícím způsobem využití zeleně.

	Přípustné využití

	Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky), dětská hřiště, dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby spojené s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury.
Na plochách VP6 a VP21 se přípouští využití pouze jako plochy zeleně bez možnosti umístění jakýchkoliv staveb vyjma dopravních a liniových staveb technické infrastruktury i bez možnosti výsadby souvislých stromových a keřových porostů. 

	Nepřípustné využití

	Veškeré využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím a neuvedené jako přípustné a veškeré činnosti a provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Jakékoli využití omezující volný pohyb a pobyt obyvatel. Plochy veřejných prostranství nejsou určeny k zastavění s výjimkou výše uvedeného hlavního a přípustného využití.


	Plochy technické infrastruktury

- stav, návrh
	TI

	Hlavní využití

	Technická infrastruktura.

	Přípustné využití

	Umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (např. plochy pro vodovody, kanalizaci, ČOV, elektřinu, spoje) bezprostředně s daným způsobem využití technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je přípustné provozovat stavby pro výrobu a skladování, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto způsobem využití.

	Podmíněně přípustné využití

	Na ploše TI20 je umožněna výstavba za podmínksy že v následných povolovacích řízeních budou z hlediska umístění stavby ČOV v záplavovém území navržena konkrétní opatření z hlediska ochrany přírody.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné jsou objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace. Dále jsou nepřípustné veškeré provozy a činnosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a vyžadující ochranu před zátěží sousedních pozemků mimo daný způsob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).


	Plochy dopravní infrastruktury 

- stav, návrh
	DI

	Hlavní využití

	Dopravní infrastruktura.

	Přípustné využití

	Silnice, účelové komunikace, železniční tratě, plochy obvodu dráhy, zařízení pro drážní dopravu (např. zastávky, stanice, nástupiště, provozní budovy), náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, různé formy zeleně (např. izolační, doprovodná), hromadné a řadové garáže, odstavná a parkovací stání, zastávky silniční dopravy, odpočívadla, protihluková opatření. Cyklistická a pěší komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě. Plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (např. plochy pro vodovody, kanalizaci, elektřinu, plyn, spoje a radiokomunikace, apod.) bezprostředně s daným způsobem využití technické infrastruktury a obsluhy území.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné jsou objekty bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a zařízení v rozporu s bezpečností v dopravě.


	Plochy vodní a vodohospodářské

- stav, návrh
	V



	Hlavní využití

	Vodní toky a plochy.

	Přípustné využití

	Chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla, plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu, realizace ÚSES, doprovodná zeleň, břehové porosty. Je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury, dále je možné zřizovat pro rekreační vodní plochy mola a jiná sportovní zařízení.

	Podmíněně přípustné využití

	Výsadba alejí okolo vodotečí a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásahů do břehů a vodních ploch.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné je zřizování a provozování zařízení nesouvisejících s hlavním a přípustným využitím, včetně odstavení mobilních domů. Nepřípustné je umisťování staveb nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatého z AZÚR JčK. Nepřípustné je umisťování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatých z AZÚR JčK.

Na těchto plochách nelze umisťovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:

- stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství;

- stavby pro lesnictví;

- nelze realizovat těžbu nerostů;

- stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.


	Plochy lesní

- stav
	L

	Hlavní využití

	Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí.

	Přípustné využití

	Činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, revitalizace toků, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny. Dále nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, myslivost a ochranu přírody (např. krmelce, posedy a oplocenky), nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury.

	Podmíněně přípustné využití

	Dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za splnění podmínky, že nárůst plochy nepřesáhne max. 20 % z prvotně zkolaudované plochy. Realizace výstavby rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení přírodních dominant anebo k významnému zásahu do porostů.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné je zřizování a provozování zařízení nesouvisejících s hlavním a přípustným využitím, včetně odstavení mobilních domů. Nepřípustné je umisťování staveb nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatého z AZÚR JčK. Nepřípustné je umisťování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatých z AZÚR JčK.

Na těchto plochách nelze umisťovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:

- stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství;

- nelze realizovat těžbu nerostů;

- stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra (mimo cyklistických stezek, informačních tabulí a laviček se zastřešeným stolkem pro turisty); 

- oplocení formou pevných plotů s podezdívkami a formou zdí (mimo obor).


	Plochy zemědělské

- stav
	Z

	Hlavní využití

	Intenzivní a extenzivní hospodaření se zemědělskými travními porosty a ornou půdou nebo činnosti a zařízení, které s tímto hospodařením souvisí.

	Přípustné využití

	Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou půdu a plochy lesní), zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování tohoto a přilehlého území, umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, zřizování vodních nádrží a toků, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny.

	Podmíněně přípustné využití

	Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek.

Zalesňování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesněním dojde k ucelení lesních ploch a dále za podmínky že se nebude jednat o plochu s I. a II. třídou ochrany ZPF. Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za splnění podmínky žádných hrubých terénních úprav.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné je zřizování a provozování zařízení nesouvisejících s hlavním a přípustným využitím, včetně odstavení mobilních domů. Nepřípustné je umisťování staveb nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatého z AZÚR JčK. Nepřípustné je umisťování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatých z AZÚR JčK.

Na těchto plochách nelze umisťovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:

- stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství (mimo lehkých přístřešků pro chovaná zvířata do 25 m2 a polní hnojiště – to se netýká ploch ÚSES);

- stavby pro lesnictví (mimo posedů, kazatelen, krmelců);

- nelze realizovat těžbu nerostů;

- stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra (mimo cyklistických stezek, chodníků, informačních tabulí a laviček se zastřešeným stolkem pro turisty);

- nepřípustné je narušovat organizaci a strukturu zemědělského půdního fondu, porušovat funkčnost melioračních opatření a staveb;

- v záplavových územích je nepřípustná změna druhu pozemku na ornou půdu;

- oplocení formou pevných plotů s podezdívkami a formou zdí (mimo obor a ekofarem), nepřípustné jsou rovněž dřevěné ohrady vyšší 1,2 m.


	Plochy smíšené nezastavěného území

- stav
	SN

	Hlavní využití

	Využívání převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

	Přípustné využití

	Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (např. na pastviny, louky, sady) za splnění všech zákonných podmínek. Umožňuje se výsadba alejí a ochranné zeleně. Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníkářské činnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků), rovněž možné zřizování menších vodních ploch a zalesnění, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu.

Na plochách zařazených mezi prvky ÚSES je přípustné současné využití a využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů a přirozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce prvků ÚSES.  

Na plochách nezařazených mezi prvky ÚSES je navíc přípustné umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb.

	Podmíněně přípustné využití

	Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek.

Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno na příčné (nejkratší) přechody inženýrských a dopravních staveb, vodohospodářská zařízení, ČOV atd.. Jiné umístění těchto staveb je výjimečně přípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametrů a narušení funkčnosti prvků ÚSES. Stavby procházející ÚSES by měly být uzpůsobovány tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro organismy.

	Nepřípustné využití

	Nepřípustné je zřizování a provozování zařízení nesouvisejících s hlavním a přípustným využitím, včetně odstavení mobilních domů. Nepřípustné je umisťování staveb nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatého z AZÚR JčK. Nepřípustné je umisťování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatých z AZÚR JčK.

Na těchto plochách nelze umisťovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:

- stavby, zařízení, a jiná opatření včetně oplocení pro zemědělství (mimo lehkých přístřešků pro chovaná zvířata do 25 m2 a polní hnojiště - to se netýká ploch ÚSES);

- stavby pro lesnictví (mimo posedů, kazatelen, krmelců);

- nelze realizovat těžbu nerostů;

- stavby a taková technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například, hygienická zařízení, ekologická a informační centra (mimo cyklistických stezek, chodníků, informačních tabulí a laviček se zastřešeným stolkem pro turisty);

- nepřípustné je narušovat organizaci a strukturu zemědělského půdního fondu, porušovat funkčnost melioračních opatření a staveb;

- oplocení formou pevných plotů s podezdívkami a formou zdí, (mimo obor a ekofarem), nepřípustné jsou rovněž dřevěné ohrady vyšší 1,2 m.


V případě překryvu prvků územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným způsobem využití jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvků ÚSES.
	Biocentra 

(jedná se o funkci překryvnou)

	Hlavní využití

	Posílení či zachování funkčnosti ÚSES.

	Přípustné využití

	Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů a přirozenou skladbu bioty a které nenarušuje nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesnižuje aktuální míru ekologické stability současných biocenter nebo neznemožňuje založení navrhovaných biocenter. 
Na p.č. 306/1 v k.ú. Dědovice je přípustná stavba lehkého přístřešku v nadregionálním biocentru NRBC25 Dědovické stráně.

	Podmíněně přípustné využití

	Nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, stavby na vodních tocích, protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace toků, stavby malých vodních nádrží atd. za splnění podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.

	Nepřípustné využití

	Změny způsobu využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny způsobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začleněným do nich. Nepřípustné je zřizování a provozování zařízení nesouvisejících s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. Nepřípustné jsou činnosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou přírody a krajiny. Umisťování oplocení a jiných překážek v pohybu zvěře a lidí. Nepřípustné je umisťování staveb nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatého z AZÚR JčK. Nepřípustné je umisťování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatých z AZÚR JčK.


	 Biokoridory 
(jedná se o funkci překryvnou)

	Hlavní využití

	Posílení či zachování funkčnosti ÚSES.

	Přípustné využití

	Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů a přirozenou skladbu bioty a které nenarušuje nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesnižuje aktuální míru ekologické stability současných biokoridorů a neznemožňuje založení navrhovaných biokoridorů.

	Podmíněně přípustné využití

	Nezbytně nutné stavby pro lesní hospodářství a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, stavby na vodních tocích, protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace toků, stavby malých vodních nádrží atd. za splnění podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti. Při umisťování liniových staveb upřednostňovat jejich příčné či nejkratší křížení s biokoridory, jiné umístění těchto staveb je výjimečně přípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametrů a narušení funkčnosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by měly být uzpůsobovány tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro organismy.

	Nepřípustné využití

	Změny způsobu využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny způsobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily funkčnost biokoridorů, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začleněným do nich. Nepřípustné je zřizování a provozování zařízení nesouvisejících s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. Nepřípustné jsou činnosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou přírody a krajiny. Umisťování oplocení a jiných překážek v pohybu zvěře a lidí. Nepřípustné je umisťování staveb nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatého z AZÚR JčK. Nepřípustné je umisťování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma záměrů nadmístního významu převzatých z AZÚR JčK.


PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY

ochrana melioračních zařízení

U meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy) před zahájením výstavby je nutno provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch.

OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŽÍ

Ochrana před negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury 

V plochách v blízkosti silnic III. tř., železniční tratě a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a pro sport a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.
Ochrana před negativními vlivy z provozu

Pro plochy výroby a skladování, plochy těžby nerostů, plochy technické infrastruktury, plochy občanského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) platí, že hranice negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného způsobu využití (případně na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb.

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé způsoby využití na vlastním pozemku.

MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

Hranice negativních vlivů výroby a skladování bude na hranici této plochy rozdílného způsobu využití (případně na hranici vlastního pozemku). V ploše negativního vlivu je možno umisťovat ojediněle stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb. Dále je možné umisťovat ojediněle stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb.

PLOCHY pro přístup k vodním tokům


Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v dostatečné šířce od břehové hrany, pro potřebu provádění údržby vegetace. 

Pro výkon správy významných vodních toků Lomnice a Skalice je nutné ponechat podél těchto vodních toků volný manipulační pruh šířky do 6,0 m od břehové hrany dle § 49 odst. 3) písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
Pravidelnou údržbou kolem vodních toků dojde ke zvyšování retenční schopnosti území.

Území s možnými archeologickými nálezy (řešené území)

Při stavebních aktivitách může dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V případě archeologických nálezů při stavební činnosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického průzkumu.

UMISŤOVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA

Je zakázaná realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemků, než je průměrná výška blízkého lesního porostu v mýtném věku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality, dále je nutné, aby byl zajištěn dostatečný přístup do okolních lesů s ohledem na mechanizaci v současné době ve využívaných lesích
Samostatné umístění jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 25 - 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu orgánu státní správy.

Plochy, kde podmínky prověří územní studie
ÚP vymezuje plochy, kde jsou stanoveny limity pro zpracování územní studie. Ta má za úkol především koordinaci zájmů investorů a obce a společné řešení veřejné infrastruktury. 

PODMÍNKY pro VYUŽITÍ KORIDORŮ


Navržené koridory - (elektrické vedení k trafostanicím, kanalizace, vodovod) - jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim. Působnost ploch a koridorů navržené územním plánem je ukončena vydáním změny územního plánu v takovém rozsahu, jak ji změna řešila, popřípadě vydáním nového ÚP. Pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající způsob využití. Případné nevyužité pozemky budou navráceny zemědělskému půdnímu fondu.

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkrese - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Dopravní infrastuktura

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	D67
	Elektrifikace železnice Písek - Březnice
	Dolní Ostrovec


Technická infrastruktura - kanalizace

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	K1
	Stavba čistírny odpadních vod, včetně čerpacích stanic, podchodu pod řekou a kanalizace v sídle Ostrovec
	Dolní Ostrovec 

	K2
	Stavba čistírny odpadních vod včetně kanalizace v sídle Dědovice
	Dědovice


Technická infrastruktura - vodovod

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	V1
	Přeložka vodovodu v sídle Ostrovec
	Dolní Ostrovec 

	V2
	Stavba vodovodu včetně vodního zdroje (vrtu) jihozápadně od sídla Ostrovec
	Dědovice


Technická infrastruktura - venkovní vedení VN a trafostanice

	KÓD
	ÚČEL
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

	E1
	elektrické vedení VN 22 kV včetně trafostanice T17 v jižní část sídla Ostrovec
	Dolní Ostrovec

	E2
	elektrické vedení VN 22 kV včetně trafostanice T18 v jižní část sídla Dědovice 
	Dědovice


Protipovodňová opatření
	KÓD
	ÚČEL
	KATastr.ální ÚZEMÍ

	PPO1
	Navýšení břehů na řece Lomnici
	Dolní Ostrovec


STAVBY A opatření K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovány stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci.

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a popřípadě dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
V ÚP Ostrovec nejsou vymezeny žádné plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo.
i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou navrhována.
j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
ÚP Ostrovec vymezuje plochy, u kterých je nutné prověření změn jejich využití územní studií. Územní studie má za úkol především koordinaci zájmů investorů a obce a společné řešení veřejné infrastruktury. Jedná se o dopravní řešení území, řešení technické infrastruktury, veřejných prostranství a řešení odtoku a retenčních opatření dešťových vod. Studie prověří možnost dělení a scelování pozemků, umístění staveb a vymezení místních komunikací v příslušných parametrech na celé vymezené území společně tak, aby byla zachována dopravní návaznost a další urbanistické prostorové parametry rozvojového území, především k formování uceleného urbanistického prostoru. 
Lokality, které budou prověřeny územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické části:
1.ÚS
plochy VP12 a B13 (plochy bydlení, plochy veřejných prostranství) - v západní části sídla Ostrovec.

2.ÚS
plochy B11 (plochy bydlení) - ve východní části sídla Ostrovec .

3.ÚS
plochy VP 35 a B18 (plochy veřejných prostranství a plochy bydlení) - ve východní části sídla Ostrovec.

U těchto navržených ploch bude územní studie pořízena do doby zahájení první výstavby v řešeném prostoru, nejpozději však do 4 let od nabytí právní moci této územně plánovací dokumentace.

k) stanovení pořadí změn v území (etapizaci)

Územní plán dělí návrhy ploch bydlení a veřejných prostranství do dvou etap. Návrhy v první etapě jsou navrženy k okamžitému využití. Na lokalitách navržených pro II. etapu bude zahájena výstavba teprve po předchozí realizaci jednotlivých sítí technické a dopravní infrastruktury, a po zastavění alespoň 50 % pozemků z předešlé etapy navazujících navržených ploch.

Plochy výstavby II. etapy:
B22 - plochy bydlení - ve východní části sídla Ostrovec
VP39 - plochy bydlení - ve východní části sídla Ostrovec

l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Výrok územního plánu obsahuje:


TEXTOVOU ČÁST






28 stran






GRAFICKOU ČÁST

1. Výkres základního členění území



1 : 5 000

2. Hlavní výkres






1 : 5 000
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
a) postup pořízení a zpracování územního plánu
Pořízení územního plánu Ostrovec pro všechna katastrální území bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 27.9.2012, když předchozí platný územní plán byl schválen dne 31.3.2005 v ZO.

Zpracovatelem ÚP byl vybrán Projektový atelier AD s.r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant Ing. arch. Jaroslav Daněk.

Návrh zadání vypracoval OÚ Ostrovec ve spolupráci s kvalifikovanou osobou pro územně plánovací činnost dle § 55 odst. 2 stavebního zákona, dne 26.2.2013 oznámil zahájení projednání veřejnou vyhláškou a vystavil návrh zadání ÚP po zákonnou dobu 30 dnů (do 29.3.2013) k veřejnému nahlédnutí. 

Dle § 47 odst. 2 dotčené orgány státní správy, krajský úřad a sousední obce mohly uplatnit do 30 dnů své požadavky, připomínky a podněty. Dle § 47, odst. 5 bylo konečné zadání ÚP schváleno v zastupitelstvu dne 26.4.2013

Dle § 47, odst. 5 nebylo uloženo zpracování variantního řešení ÚP.

Na základě schváleného zadání vypracoval Projektový ateliér AD, Ing.arch. Jaroslav Daněk

návrh  dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 500/2006, o územně analytických

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Pořizovatelem ÚP byl OÚ Ostrovec ve spolupráci s kvalifikovanou osobou pro územně plánovací činnost Ing. Miroslavem Sládkem.

Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dobu a místo konání společného

jednání nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, obci Ostrovec a sousedním obcím.

Dokumentace nepodléhala vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA) ani na vyhodnocení vlivů na NATURA 2000.

Společné jednání o návrhu proběhlo 1.10.2013 na Obecním úřadu v Ostrovci, Dolní Ostrovec 100. Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel umožnil po zákonnou dobu 30 dnů všem výše uvedeným orgánům nahlížet do návrhu. Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů od společného jednání dotčené orgány uplatnily svá stanoviska a sousední obce mohly uplatnit své připomínky. Okolní obce připomínky neuplatnily.

Dle § 51 stavebního zákona posoudil návrh ÚP Krajský úřad Jihočeského kraje v ČB-OREG na základě zákonem stanovených podkladů.

Dle § 52 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel zahájil dnem 10. 03. 2014 veřejné projednání

návrhu a vystavil tuto dokumentaci po zákonnou dobu 30+7 dnů ode dne doručení veřejné

vyhlášky k veřejnému nahlédnutí na OÚ Ostrovec. Pořizovatel dle § 52 odst. 1 stavebního zákona přizval k veřejnému projednání jednotlivě obec Ostrovec, dotčené orgány a sousední obce. Veřejné projednání návrhu se konalo dne 11. 4. 2014 v zasedací místnosti OÚ, Dolní Ostrovec 100. Na veřejném projednání nebyla podána žádná námitka. 

Pořizovatel zpracoval dle § 22 odst. 2 stavebního zákona dne 14. 4. 2014 písemný záznam o průběhu veřejného projednání. Dle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určenou zastupitelkou ing. Janou Kuželovou vyhodnotil dne 24. 6. 2014 výsledky projednání návrhu a zpracoval Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Ostrovec dne 24. 6. 2014 (žádné námitky a 23 připomínek) a tento veřejnou vyhláškou 25.6. 2014 doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou o uplatnění stanovisek do 30 dnů (do 24. 7. 2014) ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Krajský úřad provedl dne 3. prosince 2014 kontrolu u Obecního úřadu Ostrovec se zaměřením na výkon státní správy na úseku územního plánování. V průběhu této kontroly byly zjištěny některé závažné nedostatky v procesu pořízení ÚP Ostrovec. Krajský úřad si proto vyžádal dne 11. března 2015 u obce Ostrovec příslušný spisový materiál vztahující se k pořízení a vydání ÚP Ostrovec a po jeho předběžném posouzení, které provedl ve vazbě na ustanovení §§ 95 odst. 1 a 174 odst. 2 správního řádu, dospěl k závěru, že ze spisového materiálu a územního plánu je zjevně patrné, že ÚP Ostrovec byl vydán v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), neboť mimo jiné došlo k závažným pochybením v procesu pořizování územního plánu. Z tohoto důvodu krajský úřad využil ustanovení § 98 správního řádu a vydal rozhodnutí o zrušení ÚP Ostrovec formou opatření obecné povahy dne 22.9.2015 s účinností dnem svého oznámení, tj. 15 dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce orgánu, který rozhodnutí vydal (§ 25 správního řádu).

Krajský úřad konstatoval, že zastupitelstvo obce v prvé řadě mělo rozhodovat o námitkách a vyhodnocení připomínek. Důvodem pro takovýto postup je ten, že změna v rozhodnutí o námitkách či ve vyhodnocení připomínek může mít za následek podstatnou úpravu územního plánu vyvolávající potřebu opakovaného veřejného projednání (§ 54 odst. 3 ve vazbě na § 53 odst. 2 stavebního zákona). V opačném případě by mohlo docházet k absurdním situacím, kdy by zastupitelstvo rozhodlo o vydání územního plánu a následně rozhodlo o námitkách způsobem vyvolávajícím úpravu územního plánu a opakované veřejné projednání. V případě ÚP Ostrovec jeho podoba odpovídá vyhodnocení připomínek Zastupitelstvem obce, které následovalo po rozhodnutí o vydání ÚP Ostrovec. Nicméně zásahy do ÚP Ostrovec vyvolané vyhodnocením, resp. akceptováním připomínek po veřejném projednání a jejich vyhodnocením v Zastupitelstvu obce Ostrovec, lze označit za podstatnou úpravu územního plánu vyžadující opakované veřejné projednání (§ 53 odst. 2 stavebního zákona). 

Obecní zastupitelstvo dne 30. října 2015 vzalo na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu o zrušení OOP a tím potřebu opakovaného veřejného projednání. Pořizovatel na základě jednání starosty, pověřené zastupitelky a architekta zahájil jednání s dotčenými orgány. 

Pořizovatel vydal dne 13. listopadu 2015 pokyny pro úpravu návrhu pro opakované veřejné projednání. Po

místním šetření dne 5. dubna 2016 v místní části Dědovice byly pokyny ještě upřesněny s odkazem na podmínky ZÚR.

Zpracovatel zahájil přípravu návrhu pro opakované veřejné projednání a zajistil aktualizaci mapových podkladů a úpravu podstatných změn vyvolaných nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR kraje.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Územní plán Ostrovec nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. Z hlediska řešení vzájemných vztahů sousedících obcí je ÚP respektován a zajištěna návaznost inženýrských sítí a ÚSES (viz Výkres širších vztahů).

Na dopravní a technickou infrastrukturu z hlediska širších vztahů nebude mít ÚP Ostrovec žádný negativní dopad z důvodu malého zatížení. V obci je dobrá občanská vybavenost, je zde zastoupena pohostinstvím, prodejnou smíšeného zboží, sportovištěm, knihovnou, poštou a mateřskou školou. Děti školního věku dojíždějí do školy vzdálené několik kilometrů do města Mirotice, kde je zastoupena i vyšší občanská vybavenost. Dostupnost řešeného území Ostrovec je především individuální nebo vlakovou a linkovou autobusovou dopravou. ÚSES obce Ostrovec navazuje a je v souladu s územně plánovací dokumentací sousedních obcí a to:

NRBC 25 navazuje na ÚSES (NRBC 25) ve správním území obce Vráž.

NRBC 25 navazuje na ÚSES (NRBC 25) ve správním území obce Vojníkov.

NRBC 25 navazuje na ÚSES (NRBC 25) ve správním území obce Varvažov.

NRBC25 navazuje na ÚSES (NRBC1) ve správním území obce Oslov.

LBC 93 navazuje na ÚSES (LBC 93) ve správním území obce Cerhonice.

LBC 103 navazuje na ÚSES (LBC 103) ve správním území obce Cerhonice.

LBK 120 navazuje na ÚSES (LBK 13) ve správním území obce Smetanova Lhota.

LBK 126 navazuje na ÚSES (LBK 126) ve správním území obce Cerhonice.

LBK 129 navazuje na ÚSES (LBK 129) ve správním území obce Cerhonice.

LBK 131 navazuje na ÚSES (LBK 131) ve správním území obce Cerhonice.

RBK 306 navazuje na ÚSES (RBK 108) ve správním území obce Varvažov.

RBK 306 navazuje na ÚSES (RBK 2) ve správním území obce Smetanova Lhota.

Při zpracování ÚP Ostrovec bylo zjištěno, že lokální biocentrum LBC 82 a lokální biokoridor  LBK 131 nemají návaznost na ÚPO Varvažov a ÚPO Vráž (viz. obr.č. 1., obr.č.2.). V rámci budoucího pořizování nových ÚP Varvažov a Vráž, případně změn stávajících ÚPO bude OŽP MěÚ Písek, jako DO na úseku ochrany přírody a krajiny, uplatňovat ve svém stanovisku mimo jiné požadavek pro zpracování ÚPD sousedních obcí, a to respektování napojovacích bodů na hranici katastru pro výše uvedené prvky ÚSES. Tímto bude zajištěna kontinuita z hlediska širších vztahů.
obr.č.1. V místech označených modrými kolečky nenavazuje LBC 82 na ÚSES ve správním území obce Varvažov.
[image: image2.png]i d
>
>
»
>
>
%
>
>

"“'«!Y oy

ey,





obr.č.2. V místech označených modrými kolečky nenavazuje LBK 131 na ÚSES ve správním území obce Vráž.

[image: image3.png]



c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (dále jen „PÚR“)
Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění 1. aktualizace schválené usnesením vlády ČR dne 15. dubna 2015 (dále jen APÚR) nevyplývají pro řešené území Územním plánem Ostrovec žádné specifické požadavky.

Řešené území neleží v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose republikového významu a neleží ani v žádném koridoru nebo ploše dopravní a technické infrastruktury mezinárodního nebo národního významu a specifické oblasti. Územní plán vychází z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Dále ÚP vychází i ze čl. 26 PÚR, kde je umožněno vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Z důvodu neexistence ČOV je navržena ČOV východně pod osadou v prostoru mělkého údolí (v záplavovém území) s intenzivní technologií čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). V následných povolovacích řízeních budou z hlediska umístění stavby ČOV v záplavovém území navržena konkrétní opatření z hlediska ochrany přírody. Umístění ČOV do záplavového území bylo navrženo zejména z důvodu konfigurace terénu a tudíž i možnosti napojení obou částí obce rozdělených řekou do této ČOV. 

Dále je v záplavovém území navrženo umístění veřejných prostranství (VP6, VP21) -  jedná se o plochy zeleně bez možnosti umístění jakýchkoliv staveb vyjma dopravních a liniových staveb technické infrastruktury i bez možnosti výsadby souvislých stromových a keřových porostů. 

Na Otavě je stanovena zvláštní povodeň z porušení vodního díla Lipno (ze vzdutí Vltavy), do které zasahuje část návrhové plochy výroby a skladování (VS38). Na této části plochy není umožněna výstavba objektů a bude sloužit pouze jako manipulační plocha.

Z výše uvedených důvodů je patrné, že umístění návrhových ploch do záplavového území žádným způsobem neovlivní ani neohrozí případné povodňové rozlivy.

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění platných aktualizací (dále jen „AZÚR“) vyplývají pro řešené území Územním plánem Ostrovec tyto priority:
· priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území  -  viz kap. a) AZÚR
Územní plán Ostrovec zohledňuje priority územního plánování kraje pro zajištění příznivého životního prostředí. Návrh řešení je v souladu podmínkami na ochranu zvláště chráněných území přírody a evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000, k posílení ekologické stability krajiny jsou vymezeny prvky ÚSES. Územní plán zajišťuje ochranu zemědělské a lesní půdy a minimalizuje jejich zábory na nezbytnou míru. Pro ochranu krajinného rázu a dalších hodnot území jsou územním plánem navrženy podmínky prostorového uspořádání urbanizovaných ploch. 

Územní plán Ostrovec zohledňuje priority územního plánování kraje pro zajištění hospodářského rozvoje kraje.  ÚP dbá na využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území. Stávající výrobní areály jsou stabilizovány, rozvoj výroby bude zajištěn intenzifikací zástavby v rámci stávajících areálů a dále v navrhovaných plochách výroby a skladování. Pro rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace je ÚP zajištěno dostatečným množstvím návrhových ploch občanského vybavení a ploch rekreace. Rozvoj komerční vybavenosti je zajištěn návrhovými plochami občanské vybavenosti. Drobné služby a zařízení občanského vybavení jsou přípustné v rámci ploch bydlení. ÚP dále navrhuje řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů na rekreační využívání v řešeném území formou rozvoje turistického ruchu.

Územní plán Ostrovec zohledňuje priority územního plánování kraje pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel kraje. 
ÚP zabezpečuje podporu podnikání, cestovního ruchu a rekreace, podporuje tím a dalšími opatřeními podmínky pro vytváření pracovních míst v obci, vytváří podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení. Vymezením nových zastavitelných ploch pro bydlení vytváří podmínky pro uspokojení poptávky obyvatel po bydlení v kvalitním prostředí. Při vymezování zastavitelných ploch byla v maximální možné míře zohledněna návaznost na zastavěné území a budoucí ucelování jeho tvaru. Nová zástavba je převážně situována v návaznosti na zastavěné plochy v dosahu stávajících komunikací a inženýrských sítí. Lokality jsou navrženy tak, aby novým využitím ploch nedošlo ke znepřístupnění okolních pozemků nebo k nemožnosti či ztížení jejich budoucího obhospodařování. Uvážlivým návrhem zastavitelných ploch stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je minimalizován dopad na kulturní a urbanistické hodnoty území zejména na venkovský ráz sídla a pohledově významná panoramata sídla v krajině. Je respektována stávající veřejná technická i dopravní infrastruktura a vybavenost řešeného území. ÚP předkládá řešení infrastruktury, které otevírá prostor pro další rozvoj obce a ke zvýšení kvality života obyvatel ze socioekonomického pohledu.

· vymezení specifických oblastí nadmístního významu  - viz kap.)c) AZÚR
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují pro řešené území specifickou oblast nadmístního významu 
N-SOB1 Orlicko. 

Územní plán Ostrovec podporuje rozvoj socioekonomických aktivit a hospodářský rozvoj uvažovaným záměrem občanského vybavení, a ploch výroby a skladování.

Územní plán Ostrovec neovlivní území Krajinné památkové zóny Orlicko. 

Doplnění socioekonomických aktivit spolu se zkvalitněním veřejné vybavenosti bylo vytvořeno návrhem ploch občanského vybavení v sídle Ostrovec. 
Při návrhu nových ploch k rekreačnímu využití byly respektovány podmnínky na ochranu přírody a krajiny respektováním prvků ÚSES.

Rozvoj služeb v oblasti rekreace, sportu a cestovního ruchu byl podpořen návrhem rozšíření rekreační oblasti Rybák.
Řešení dopravní vybavenosti formou doplnění přívozů, cyklotras a přístavišť pro uvažované rekreační využití Vltavské vodní cesty je v ÚP respektováno, ale žádné tyto nové prvky nebyly navrženy. Nový plánovaný přívoz Jistec je mimo řešené území. Spadá pod sousední obce Vojníkov a Vráž. 
Předpoklady pro zlepšení kvality vody v přehradní nádrži Orlík byly vytvořeny návrhem ČOV v sídlech Ostrovec i Dědovice, u kterých jsou navrženy technologie pro odstranění fosforu.

· vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně koridorů veřejné infrastruktury a koridorů územního systému ekologické stability - viz kap.)d) AZÚR
Územním plánem obce Ostrovec je vymezena plocha pro záměry veřejné dopravní infrastruktury republikového významu. Jedná se o plochu DI33 (D67 ozn. dle AZÚR). Plocha bude sloužit pro elektrifikace železnice Písek - Březnice - koridor vymezený kontinuálně na území Jihočeského kraje od nádraží v Písku po hranici se Středočeským krajem severně do Mirovic, šíře koridoru 120 m. ÚP Ostrovec zpřesňuje dopravní koridor D67 a zajišťuje návaznost na sousední obce.
Územní plán Ostrovec respektuje nadregionální biocentrum Dědovické Stráně s kódem NRBC25 a regionální biokoridor Větrov - Dědovické Stráně s kódem RBK306.
V řešeném území nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ani jiné záměry, které by mohly ohrozit funkčnost nadregionálního, regionálního biokoridoru a regionálních a biocenter a jsou stanoveny podmínky pro stavby dopravní a technické infrastruktury na těchto plochách a koridorech. 

· vymezení  územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje - viz kap.e) AZÚR
Územní plán Ostrovec respektuje zásady ochrany přírody a krajiny, vymezením nových zastavitelných ploch v návaznosti na již urbanizované území chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel. Krajina je vymezena jako nezastavěné území a tvoří ji tyto plochy s rozdílným způsobem využití: plochy zemědělské, plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území a plochy přírodní.   

Územní plán Ostrovec vytváří podmínky pro obnovu nemovitých kulturních památek v území. Při urbanizaci území je brán ohled na zachování specifického krajinného rázu.
Za základní prvky ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území lze považovat vytvoření podmínek pro rozvoj obytné funkce, každodenní rekreace a sportu a pracovních příležitostí v území. 
ÚP zajišťuje koridor dopravní stavby jako veřejně prospěšnou stavbu.
· vymezení cílových charakteristik krajiny - viz kap. f) AZÚR
Základní typy krajiny podle způsobu využívání

Územní plán není v rozporu se zásadami využívání území podle jednotlivých typů krajiny stanovenými v AZÚR JčK. Správní území obce Ostrovec je zařazeno do typu krajiny  lesopolní (krajina intermediární mezi krajinou lesní a polní), krajiny lesní (krajina relativně přírodní) a vodní (přehradní) nádrže. Územní plán pro ochranu těchto typů krajin např. nepodporuje intenzivní formy zemědělství v nevhodných polohách (zamokřená stanoviště, vodní zdroje, ochranné zóny chráněných území), nezvyšuje plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch především v nevhodných polohách (erozní svahy, potoční a říční nivy), nelikviduje vegetační prvky volné krajiny a přispívá k udržení historicky prověřené struktury zemědělské krajiny, nepovoluje necitlivé umístění a vzhled nové zástavby s ohledem na okolní krajinu apod.

•
požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí - viz kap. h) AZÚR

Územní plán Ostrovec upřesňuje vymezení prvků ÚSES, a to podle konkrétních podmínek daného území a v souladu se zásadami pro územně plánovací činnost a rozhodování v území. Je zajištěna návaznost prvků ÚSES překračující hranice řešeného území do sousedních území obcí. V záplavových územích 100-leté vody je omezen vznik nových zastavitelných ploch, resp. omezení vznik nové zástavby v těchto územích a to ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Pro změny stávajících staveb a nově vystavěné objekty na plochách zasahujících do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že v dalších stupních projektové dokumentace musí být řešeny s ohledem na záplavové území vodního toku. Veškeré stavby musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy případnými záplavami a současně, aby nezhoršovaly průtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. Na základě znalostí konkrétních podmínek v území se navrhují protipovodňová opatření pro zvýšení protipovodňové ochrany. 

Plochy vymezené v záplavě:

Z důvodu neexistence ČOV je navržena ČOV východně pod osadou v prostoru mělkého údolí (v záplavovém území) s intenzivní technologií čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). V následných povolovacích řízeních budou z hlediska umístění stavby ČOV v záplavovém území navržena konkrétní opatření z hlediska ochrany přírody. Umístění ČOV do záplavového území bylo navrženo zejména z důvodu konfigurace terénu a tudíž i možnosti napojení obou částí obce rozdělených řekou do této ČOV. 

Dále je v záplavovém území navrženo umístění veřejných prostranství (VP6, VP21) -  jedná se o plochy zeleně bez možnosti umístění jakýchkoliv staveb vyjma dopravních a liniových staveb technické infrastruktury i bez možnosti výsadby souvislých stromových a keřových porostů. 

Na Otavě je stanovena zvláštní povodeň z porušení vodního díla Lipno (ze vzdutí Vltavy), do které zasahuje část návrhové plochy výroby a skladování (VS38). Na této části plochy není umožněna výstavba objektů a bude sloužit pouze jako manipulační plocha.

Z výše uvedených důvodů je patrné, že umístění návrhových ploch do záplavového území žádným způsobem neovlivní ani neohrozí případné povodňové rozlivy.
d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

ÚP Ostrovec je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v § 18 stavebního zákona, neboť svým řešením vytváří předpoklady pro výstavbu (vymezuje např. plochy bydlení, plochy občanského vybavení) a pro udržitelný rozvoj území, neboť zajistil vyvážený vztah podmínek pro životní prostředí (respektování prvků ÚSES, navržení ploch veřejných prostranství), pro hospodářský rozvoj (např. vymezené plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování) a pro soudržnost společenství obyvatel (vymezení plochy občanského vybavení, ploch veřejných prostranství). Zároveň navržené řešení ÚP Ostrovec uspokojuje potřeby současné generace (samostatné bydlení, pracovní příležitosti, dobrá dopravní dostupnost), aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

ÚP Ostrovec koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. Řešení ÚP Ostrovec reagovalo na stanoviska dotčených orgánů, která hájila ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Soukromé zájmy na rozvoj území se odráží v několika lokalitách určených pro rozvoj individuální obytné výstavby. I tyto soukromé zájmy lze v přeneseném slova smyslu považovat za veřejný zájem obce, neboť přiměřený rozvoj obytných ploch, který zabezpečí přírůst počtu obyvatel v obci, je pro obec přínosem.

ÚP Ostrovec je zpracován v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především urbanistického, architektonického a archeologického dědictví - územní plán památkově hodnotné stavby, návesní prostor a sídelní ráz jednotlivých osad, vymezuje a stanovuje podmínky pro využití urbanisticky hodnotných prostředí jako je náves, další veřejná prostranství, sídelní zeleň apod.  Dále ÚP Ostrovec stanovuje komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. Z hlediska zachování urbanistické i architektonické celistvosti charakteru obce jsou pro zástavbu stanoveny limity ve formě stanovení podmínek pro využití ploch. Zároveň je u některých ploch určených k zastavění obytnou zástavbou stanovena povinnost pořízení územní studie, která podrobněji rozčlení jednotlivé plochy a navrhne mj. podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb. Stanovení podmínek pro využití ploch uvedené v ÚP Ostrovec, popř. stanovené v následných územních studiích, by měla zajistit co nejmenší narušení uceleného vnímání zástavby a docílit zachování urbanistických hodnot tohoto území.
S požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území je územní plán též v souladu - návrh řešení respektuje významné krajinné prvky, krajinný ráz a systém ekologické stability krajiny, rovněž jednoznačně stanovuje podmínky pro využití ploch pro ochranu nezastavěného území v rámci vymezení přípustných, podmíněně přípustných a nepřípustných činností pro takováto území.

ÚP Ostrovec je taktéž v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v § 19 stavebního zákona. Jednotlivě lze poukázat na fakt, že ÚP stanovil koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále svým řešením stanovil podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení (stanovil podmínky prostorového rozvoje a zároveň navrhl nové zastavitelné plochy převážně v dosahu technické i dopravní infrastruktury).
e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

ÚP Ostrovec je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl.č.431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb.,ve znění vyhl.č.458/2012 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen „vyhláška 500“). Jednotlivé plochy jsou členěny dle §§ 4 až 19 vyhlášky 501.

ÚP Ostrovec byl zpracován a projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§ 22, §§ 50 až 53, § 55 a § 188 odst. (4)) a s §§ 171 až 174 správního řádu. 

Obsah dokumentace je v souladu s příslušnými ustanovení stavebního zákona, správního řádu a s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhl.č.458/2012 Sb.
f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Rozpory se po společném jednání ani po veřejném projednání nevyskytly. Všechna stanoviska ke společnému jednání i veřejnému projednání byla akceptována a zahrnuta do zpracování. Nadřízený orgán ÚP Jihočeského kraje po konzultaci dne 23.7.2014 s návrhem souhlasil.

Pro přípravu opakovaného veřejného projednání byly uskutečněny konzultace s dotčenými orgány – ochrana ZPF dne 5.11.2015 a ochrana přírody dne 10.11.2015.

g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského úřadu na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (čj. KUJCK/16187/2013/OZZL/2 ze dne 26.03.2013), který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Je však možné konstatovat, že všechny návrhy mají za cíl v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a věcnou i časovou návaznost činností v území s cílem nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění udržitelného rozvoje území.
h) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Stanovisko krajského úřadu podle § 10g zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů nebylo vydáno.

Toto stanovisko nebylo požadováno ani po konzultaci s orgánem ochrany přírody dne 10. 11. 2015.

i) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko krajského úřadu podle § 10g zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů nebylo vydáno.

Toto stanovisko nebylo požadováno ani po konzultaci s orgánem ochrany přírody dne 10. 11. 2015.

j) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body (1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v příloze 7 části II. bod b)
ÚP Ostrovec je zpracována v souladu se schváleným zadáním a podle požadavků zákona O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění a respektuje pokyny pořizovatele, včetně vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu a obce. ÚP je v souladu s jednotlivými kapitolami zadání ÚP Ostrovec neboť: respektuje APÚR, AZÚR (širší vztahy nejsou změnou ovlivněny), ctí požadavky vyplývající z ÚAP, prověřuje požadavky na rozvoj území a s ním spojený rozvoj veřejné infrastruktury, ochraňuje a rozvíjí existující hodnoty území a respektuje požadavky zvláštních právních předpisů. V zadání nebylo požadováno variantní řešení návrhu územního plánu.
Změny v ÚP Ostrovec oprati zadání

Záměry nebo změny v území:
· D74 - Přívozy na Orlické nádrži - přívoz Jistec, koridor vymezený pro zřízení přívozu na Orlické přehradě (řeka Otava) mezi sídly Vráž a Louka u sídla Jistec, vymezeno koridorem šíře 60m přes přehradu s rozšířením na obou březích. -  nebylo v ÚP řešeno z důvodu polohy koridoru pro přívoz, který leží mimo řešené území, nachází se v k.ú. Louka (obec Vojníkov) a v k.ú. Vráž (obec Vráž).
· SPA CZ 03110022 Výří skály nad Otavou – nebylo v ÚP Ostrovec řešeno z důvodu polohy mimo řešené území obce Ostrovec.

· PR Vydří skály u Oslova - nebylo v ÚP Ostrovec řešeno z důvodu polohy mimo řešené území obce Ostrovec
Požadavky na řešení technické infrastruktury:

· plynofikace obce - není řešena z důvodu nezájmu obce o plynofikaci.
Požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů:

V řešeném území v k.ú Dolní Ostrovec se nachází objekt důležitý pro obranu státu, v k.ú Dědovice se nachází ložisko stavebního kamene Jistec, a dále se v k.ú. Dědovice nachází chráněné ložiskové území, což nebylo v zadání ÚP uvedeno.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území:

· plynofikace obce není řešena z důvodu nezájmu obce o plynofikaci.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
· V ÚP Ostrovec byly účelně vymezeny plochy k řešení územní studií z důvodu koordinace zájmů investorů a obce a společné řešení veřejné infrastruktury.
k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

V současné době dochází k nárůstu požadavků na bydlení, které je dáno především nadprůměrnou kvalitou životního prostředí. Snaha vyčlenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky velmi atraktivním prostředí. Proto ÚP Ostrovec umožňuje především rozvoj bydlení. Z důvodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitní bydlení. 
VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO A ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Řešeným územím je obec Ostrovec. Zastavěné území bylo vymezeno k datu 1. 4. 2016 dle § 58 stavebního zákona. Sestává se z těchto dílčích zastavěných území:

· k. ú Horní Ostrovec: sídlo Ostrovec, samoty západně, severně, severovýchodně a jižně od Ostrovce, rekreační oblast východně od sídla Ostrovec, vojenský areál jižně od Ostrovce.

· k. ú Dolní Ostrovec: sídlo Dolní Ostrovec, samoty západně a jihozápadně od sídla Ostrovec, rekreační oblast jižně od Ostrovce ( U jesenice), výrobní areál jižně od Ostrovce

· k.ú Dědovice: sídlo Dědovice, samota pro rekreaci severně od Dědovic, samoty severně a západně od Dědovic, samota a plochy rekreace jihozápadně od Dědovic, plocha pro výrobu a podnikání jihozápadně od Dědovic, rekreační oblast Rybák jižně od Dědovic a plocha pro bydlení v severní části rekreační oblasti Rybák.
Obec Ostrovec sousedí s následujícími katastrálními území:

· k.ú Vráž u Písku (obec Vráž)

· k.ú Louka nad Otavou (obec Vojníkov)

· k.ú Tukleky u Oslova (obec Oslov)

· k.ú Oslov

· k.ú  Zbonín (obec Varvažov)

· k.ú Varvažov

· k.ú Smetanova Lhota

· k.ú Cerhonice
ZDŮVODNĚNÍ OCHRANY HODNOT

Území je členěno na plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné), na plochy hospodářsky využívané (lesní a zemědělské plochy) a další, např. vodní plochy apod. Plochy přírodní, chráněné v rámci ÚSES, tvoří kostru ekologické stability krajiny. Koncepce uspořádání krajiny v řešeném území nevyžaduje zásadní změny. Důležité je zaměření na ochranu dochovaného krajinného rázu a přírodních hodnot území. Charakteristickým znakem řešeného území je značný rozsah a počet prvků, chráněných podle zákona o ochraně památek i o ochraně přírody. Svým rozsahem pokrývají téměř celé řešené území. Uvedené cenné plochy jsou vymezeny na základě zjištěných hodnot území.

Hodnoty kulturní, architektonické a urbanistické

Architektonické a urbanistické hodnoty správního území obce Ostrovec jsou výsledkem historického vývoje a členitosti krajiny. Nejkvalitnějším a nejhodnotnějším urbanistickým celkem je území, které je vymezeno jako urbanisticky hodnotná část v grafické části. Architektonickou hodnotu řešeného území jako je tradiční sklon střech vyskytující se ve stávající zástavbě a roztroušenost zástavby po krajině, je nutné v průběhu navrhování a realizace stavebních činností respektovat. Je žádoucí respektovat i památkově nechráněné drobné stavby (boží muka, kapličky, kamenné kříže, litinové kříže, apod.), neboť tvoří tradiční součást kulturní krajiny. Veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. Z hlediska historického odkazu považuje ÚP za kulturní hodnoty památkově chráněné objekty, archeologické lokality a urbanisticky hodnotnou část.
Region lidové architektury

Tyto hodnoty je třeba chránit z důvodu, že se jedná o kulturní dědictví zahrnující stopy lidské činnosti v daném území. Jedná se o nenahraditelný zdroj informací o životě a činnosti lidí a historickém vývoji řemesel, technologií a umění. Památky, lokality a kulturní prostředí jsou neobnovitelnými zdroji. Historická území patří k nejcennější části památkového fondu a podílejí se výrazně na celkovém kulturním dědictví. Řešené území je určeno přírodním prostředím, dějinným vývojem a společenskými podmínkami. 

Nemovité kulturní památky

Památkově chráněné objekty v daném řešeném území lze považovat za významné kulturní hodnoty území, které jsou územním plánem zachovány a respektovány.

Jejich výčet je uveden v Odůvodnění územního plánu v kapitole vstupní limity využití území.
Archeologické lokality

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn. Pro případné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona o státní památkové péči.

Ve správním území obce Ostrovec se nachází archeologické lokality evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 

Jejich výčet je uveden v Odůvodnění územního plánu v kapitole vstupní limity využití území.
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o státní památkové péči. V ÚP jsou tyto hodnoty respektovány.
Nejhodnotnější zástavba

Jedná se o architektonicky a urbanisticky nejhodnotnější území původní zástavby obce, dané především charakterem zástavby historických intravilánů a památkově chráněných objektů. Nejhodnotnější území se vyznačující typickou zástavbou (sedlové střechy, průčelí domů), členitostí a různorodostí zástavby. Na ně většinou navazuje zástavba původních stodol, jejíž zachovalé zadní části vytváří pohledově exponované hrany, které působí esteticky zejména z dálkových pohledů.

Méně hodnotná zástavba

Jedná se o novodobější objekty směrem k okrajům zastavěného území obce.

Nejméně hodnotná zástavba

Obecně se jedná o plochy výroby a skladování a technické vybavenosti.

Pro tato hodnotná území jsou stanovena speciální ochrana specifikována - viz kapitole b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot v návrhové textové části ÚP. 

Hodnoty přírodní

V řešeném území se nachází řada přírodních hodnot, které jsou legislativně chráněny. Mezi nejhodnotnější přírodní hodnoty patří beze sporu přírodní památky, přechodně chráněné plochy, evropsky významné lokality. Dále pak všechny významné krajinné prvky ze zákona (vodní plochy a toky, lesní plochy). Je navržena ochrana přírodních hodnot formou vymezení systému ÚSES, a formou podmínek využití území příslušných způsobů využití ploch. Stávající přírodní hodnoty je třeba chránit a citlivě rozvíjet. Krajinu v okolí obce Ostrovec je možné označit částečně za antropogenní a místy je harmonická až harmo​nická vyšší kvality. Umožňují se dřevinné výsadby okolo polních cest (po zpracování kon​krétních projektů).

Územní systém ekologické stability
V lokalitách ÚSES bude kladen důraz na zachování přírodního charakteru území. V těchto částech budou minimalizovány přípustné stavby v nezastavěném území (technická infrastruktura).

Vý​znamné krajinné prvky (dále jen „VKP“)

Dělí se na VKP ze zá​kona (ex lege), tj.: lesy, rašeliniště, vodní toky, ryb​níky a jezera, údolní nivy (tyto krajinné prvky nejsou samostatně vyznačeny, protože jejich lo​ka​li​zace je součástí ma​pového podkladu), a registrované vý​znamné krajinné prvky, neboli ekologicky, geomor​fo​lo​gicky nebo este​ticky hod​notné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled a přispívají k udržení její stability.
V řešeném území se vyskytuje několik významných krajinných prvků.
Přírodní památky
Do  k. ú Dědovice zasahuje přírodní rezervace Krkavčina. Krkavčina se nachází v severovýchodně od Dědovic na pravém břehu Otavy, kde řeka již tvoří vodní plochu Orlické přehrady. Do řešeného území zasahuje plochou 0,99 hektaru. Pro přístup je potřebné dorazit od obce Oslov, jelikož jak Dědovice, tak i Ostrovec se nachází na opačném břehu řeky Otavy. Předmětem ochrany jsou skalnaté stráně. V jižní části protíná území příčná rokle s periodickým vodním tokem. Krkavčina je přírodní rezervace chráněná z důvodu přítomnosti reliktního boru s výskytem medvědice lékařské  Chráněny jsou 110 až 200 let staré porosty blízké původnímu lesu rostoucí na těžko přístupných skalách čnících nad řekou. Vyjma zmiňované hojné medvědice lékařské se zde ojediněle vyskytuje též měsíčnice vytrvalá  řadící se mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost a řídce i jestřábník bledý. Dle pozorování je patrné, že zde pravidelně hnízdní výr velký.

V k.ú Dědovice, 400m  jihovýchodně od Dědovic,  se na výměře 11,42 ha nachází  přírodní rezervace Dědovické stráně, která je chráněná z důvodů výskytu dubohabrového porostu s bohatou květenou na granitovém podkladu. Rezervace je přístupná po polní cestě, která vede z Dědovic směrem k řece.

V k.ú Dědovice, Horní Ostrovec a Dolní Ostrovec, jihovýchodně od obce Dolní Ostrovec, kde kopíruje přirozený tok řeky Lomnice, leží přírodní památka V Obouch, která má plochu 5,14 ha. Chráněné území je tvořeno převážně přirozeným balvanitým řečištěm s velkým množstvím peřejí. Kolem koryta se nachází říční niva, na které rostou charakterističtí zástupci lužního lesa typu ptačincových olšin Stellario-Alnetum glutinosae s pestrou skladbou dřevin a bylin poskytující vhodné hnízdiště pro celou řadu zástupců aviofauny. Na území přírodní památky se vyskytují dvě ohrožené rostliny, a to oměj pestrý (Aconitum variegatum) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Ze zvláště chráněných živočichů zde stále žije vydra říční (Lutra lutra), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a za potravou sem zalétá čáp černý (Ciconia nigra). Území je volně přístupné díky dvojici starých neudržovaných lesních cest, vedoucích po obou březích.

Natura 2000 - Ptačí oblast PO CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy. Předmětem ochrany je kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a výr velký (Bubo bubo). Prioritním druhem oblasti je výr velký, který hnízdí hlavně ve skalnatých, kaňonovitých údolí řek. Kromě toho jsou nepravidelně nalézána hnízda i na vhodných místech v lesních komplexech. Stav populace je stabilní. Druhým chráněným druhem je kulíšek nejmenší, který je vázán na rozlehlejší starší lesní komplexy s dostatečnou nabídkou dutin. Důležitá je přítomnost pasek či rozhraní mezi porosty různého věku a také podrostu mladších stromů a keřů. V oblasti hnízdí rovněž menší populace sýrce rousnatého (Aegolius funereus). Z dravců jsou na území souvislých lesních porostů plošně rozšíření jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), káně lesní (Buteo buteo) a včelojed lesní (Pernis apivorus). Díky vhodným hnízdním příležitostem a dostatku potravy na řekách i okolních rybnících je v posledních letech pravděpodobné i hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla). Ve starších lesích je běžný datel černý (Dryocopus martius), ve zbytcích listnatých lesů vyšších věkových kategorií hnízdí strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a žluna šedá (Picus canus). Významným lesním druhem je čáp černý (Ciconia nigra). Dále druhy vázané na dostatek starších stromů s hnízdními dutinami, jako je lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) či lejsek malý (Ficedula parva).

Hodnoty civilizační

Hodnoty civilizační v řešeném území představuje realizovaná veřejná infrastruktura obce. Jde o napojení obce na dopravní napojení na okolí a nadmístní technickou infrastrukturu. Ochrana hodnot spočívá nesnižování stávající úrovně veřejné i ostatní technické infrastruktury a zajištění jejího další rozvoje. ÚP Ostrovec vymezuje nové plochy pro bydlení a tím dává předpoklad k zamezení úbytku trvale bydlících obyvatel a k dalšímu rozvoji obce a vytváří dostatečné předpoklady pro zachování a rozvoj civilizačních hodnot území. Významnou civilizační hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost celého řešeného území, která je zde zastoupena silnicemi II. a III. třídy a sítí místních komunikací, a železniční doprava. 

ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Způsob využití území je členěno na zastavěné a zastavitelné a dále na nezastavitelné. Navrhované rozvojové území je rozčleněno do ploch s různými předpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým druhům ploch, které jsou graficky vymezeny ve výkresové části, jsou přiřazeny jejich charakteristiky a podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, jež jsou stanoveny jako závazné.

V návrhové části jsou podrobně zpracovány podmínky využití pro plochy s rozdílným způsobem využití. K podmínkám využití bylo přistoupeno především z důvodů ochrany hodnot a zachování kvality okolního prostředí. Podmínky využití pro výstavbu by měly ochraňovat stávající měřítko zástavby, včetně výškové hladiny zástavy. 

Územním plánem se stanovují podmínky pro využití území jako podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením: hlavního využití; přípustného využití; popřípadě podmíněně přípustného využití a nepřípustného využití.

Hlavní využití určuje převažující účel využití, jeho charakter a míru zátěže plochy.

Přípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o činnosti, stavby a zařízení doplňující hlavní využití, s ním související a slučitelné.

Podmíněně přípustné využití je takové využití, pro jehož přípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby, činnosti a zařízení v území umístit. Při nesplnění těchto podmínek je umísťování činností, staveb a zařízení nepřípustné. 

Nepřípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nepřípustné je zpravidla umísťovat činnosti, stavby a zařízení, které nesouvisejí a nejsou slučitelné s přípustným využitím.

TYPY PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ

V zastavěném a zastavitelném území je možno umisťovat stavby a zařízení v souladu s charakteristikou ploch s rozdílným způsobem využití.

Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je především uchovat jeho hodnoty při respektování zásad pro novou zástavbu: 

-
zajistit, aby změny využití území včetně nové zástavby vytvořily harmonický celek se stávající zástavbou;

-
podpořit a zdůraznit prostorové uspořádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utváření; 

-
respektovat přiléhající plochy zastavěného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým uspořádáním;

-
nepřipustit výstavbu objektů na nezastavitelných plochách. 

Definice použitých pojmů jsou uvedeny v návrhové části kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

CEKLOVÁ ZASTAVĚNOsT PLOCHY

V ÚP je definována celková zastavěnost pozemku. K těmto podmínkám bylo přistoupeno především z důvodů ochrany části pozemku pro zeleň a volné pobytové plochy. Při stanovení pouze procenta zastavěnosti pro hlavní stavbu dochází mnohdy k zastavění zbývající plochy pozemku terasami, kůlnami, přístřešky, skleníky, parkovacími plochami apod. Z tohoto důvodu je v ÚP regulováno i maximální celkové procento zastavěnosti stavebního pozemku. 

VELIKOST STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Navržené velikosti stavebních pozemků jsou voleny s ohledem na stávající zástavbu tak, aby byla zachována stávající struktura sídel a jejich historická půdorysná osnova. 

V návrhu jsou regulovány velikosti stavebních pozemků. Minimální velikost stavebních pozemků je navržena z důvodu zachování přiměřené hustoty zástavby. Zástavba je navržena tak, aby nebyl významným způsobem narušen krajinný charakter a aby zástavba byla dostatečně rozptýlená a vytvořila tak harmonický celek se stávající zástavbou.

VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY

Výškové uspořádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití v závislosti na prostorové stabilizované plochy. Při umísťování staveb je nutné brát zřetel na vizuální podmínky, aby změny neovlivňovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. Výšková hladina je určena max. možným počtem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným způsobem využití v řešeném území.

V návrhu je regulována výšková hladina nové zástavby. K těmto podmínkám bylo přistoupeno z důvodu zachování okolní výškové hladiny výstavby a začlenění zastavitelných ploch do krajinného rázu. V převážné části sídel se nacházejí přízemní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického hlediska je vhodné tuto výškovou hladinu zachovat. Z tohoto důvodu jsou v návrhové části stanoveny podmínky využití udávající výškovou hladinu - přízemní budovy s možností obytného podkroví.

ZDŮVODNĚNÍ zastavitelných ploch

Řešení návrhu ÚP Ostrovec vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v řešeném území a z požadavků na rozvoj obce. Vývoj obce se začíná projevovat novou tendencí směřující k postupnému oživení obytné funkce venkovského sídla se zázemím v Písku a snadnou dopravní dostupností. Předpoklady k dalšímu rozvoji a návrhu nových zastavitelných ploch zejména pro bydlení a podnikání v oblasti výroby jsou podloženy skutečným zájmem investorů a stavebníků.
Plochy navržené k zástavbě jsou v celém řešeném území zásadně situovány v návaznosti na plochy zastavěné (výjimku tvoří plocha TI30). Takto nedochází k narušování přírodního prostředí, řešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné, nedochází k nevhodným záborům zemědělské půdy.

ÚP Ostrovec umožňuje rozvoj bydlení za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel.
B1, B3 ,B8, B9, B10, B11,  B13, B14, B18, B19, B22, B23, B25, B27 se nachází v sídle Ostrovec. Návrhy jsou vhodné z důvodu dobrého připojení na technickou a dopravní infrastrukturu. V území dochází k ucelení sídla Ostrovec tím, že lokality mají přímou vazbu na zastavěné území, plochy B14 a B25 vhodně vyplňuje proluky v zastavěném území, plocha B3 propojuje zastavěná území a plochy B10 a B13 vhodně doplňují zastavěné území. V blízkosti silnice III.tř. a dráhy může být situována stavba pro bydlení až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže. V jižní části sídla je navržena výstavba ve dvou etapách, plochu B22 je možné zastavět až po předchozím zrealizování min 50% zástavby na ploše B23, tím dochází k postupnému záboru půdního fondu.

B2 se nachází východně od sídla Ostrovec. Plocha je vhodná z důvodu přímé návaznosti na zastavěné území a dobrému připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha je malého rozsahu, ohraničená stávajícím bydlením a komunikacemi, z toho důvodu není zemědělsky využívaná a proto je vhodná k zástavbě. 
B5, B15, B31 se nachází v sídle Dědovice. Návrhy jsou vhodné z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokality jsou vymezeny vhodně v návaznosti na zastavěné území. Jsou vymezeny na půdách s nižší třídou ochrany, což je v souladu s prioritami AZÚR JčK. V blízkosti silnice III. tř. může být situována stavba pro bydlení až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.
B36 se nachází v lokalitě Ouverka. Návrh je vhodný z důvodu návaznosti na zastavěné území a možnosti vhodného napojení na dopravního a technickou infrastrukturu a z důvodu, že plocha není zemědělsky využívána. Lokalita je vymezena na půdě s nižší třídou ochrany, což je v souladu s prioritami AZÚR JčK.
ÚP Ostrovec umožňuje rozvoj veřejného prostranství za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství (např.: veřejná zeleň, parky, hřiště, ulice a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání).
VP4 se nachází v jižní části sídla Ostrovec. Plocha je vymezená z důvodu rozšíření stávající komunikace a z důvodu zajištění veřejné zeleně na základě §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb pro plochy bydlení B3 a B27.
VP6 se nachází ve východní části sídla Ostrovec. Plocha je vymezena z důvodu obsluhy plochy bydlení B13.
Jedná se o plochu zeleně bez možnosti umístění jakýchkoliv staveb vyjma dopravních a liniových staveb technické infrastruktury i bez možnosti výsadby souvislých stromových a keřových porostů.
VP12 se nachází v západní části sídla Ostrovec. Plocha je vymezena z důvodu obsluhy plochy bydlení B13 a vhodného doplnění této plochy veřejným prostranstvím.
VP21 se nachází ve východní části sídla Ostrovec. Plocha je vymezena z důvodu obsluhy plochy technického vybavení TI20.

Jedná se o plochu zeleně bez možnosti umístění jakýchkoliv staveb vyjma dopravních a liniových staveb technické infrastruktury i bez možnosti výsadby souvislých stromových a keřových porostů. 

VP24 se nachází v jižní části sídla Ostrovec v zastavěném území. Plocha je navržena z důvodu obsluhy území a vhodného doplnění veřejné zeleně v zastavěném území.

VP28 se nachází v jižní části sídla Ostrovec. Plocha je navržena z důvodu izolace území od silnice III. třídy a z důvodu zajištění veřejné zeleně na základě §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb pro plochy bydlení B23 a B22.
VP34 nachází se v jihozápadní části sídla Dědovice. Plocha je navržena z důvodu izolace plochy B15 od silnice III. třídy.
VP35 se nachází ve východní části sídla Ostrovec. Plocha je vymezena z důvodu uvedení stávající komunikace do vyhovujícím šířkovým parametrům a z důvodu zajištění veřejné zeleně na základě §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb pro plochy bydlení B11 a B18.
VP39 se nachází v jihovýchodní části sídla Ostrovec. Plocha je vymezena z důvodu zajištění veřejné zeleně na základě §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb pro plochy bydlení B22 a B23. Plocha je navržena ve II. etapě zástavby s vazbou na plochu bydlení B22.
V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro plochy výroby a skladování tak, aby umožňovaly variabilní využití areálů nejen pro výrobu zemědělskou, ale i další typy výroby a skladování a tím vytvořily podmínky podnikatelských aktivit se zajištěním nových pracovních míst. Rozvoj je však nutno sladit s požadavky hygieny a ochrany životního prostředí a zdravých podmínek pro život obyvatel.

VS7 se nachází v severní části sídla Ostrovec. Záměr je vhodný, protože se jedná o rozšíření stávající plochy výroby a skladování, vyplňuje proluku a tím uceluje sídlo. Dále je plocha vhodná z hlediska hygienické zátěže, provoz z výroby a skladování nebude zatěžovat okolní zástavbu a z důvodu přímého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
VS16 v západní části sídla Ostrovec. Plocha je navržena na základě požadavku zemědělského družstva. Má dobrou návaznost na technickou infrastrukturu. Plocha vymezena dle předchozí ÚPD,
VS38 se nachází jižně od sídla Dědovice. Záměr je vhodný protože se jedná o rozšíření stávající plochy výroby a skladování. Zároveň je lokalita vhodná z důvodu přímého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Část návrhové plochy zasahuje do hranice zvláštní povodně z porušení vodního díla Lipno, na této části plochy není umožněna výstavba objektů a bude sloužit pouze jako manipulační plocha.
ÚP Ostrovec umožňuje rozvoj občanského vybavení za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem v lokalitě s označením:

OV17 se nachází ve středu sídla Ostrovec v zastavěném území. Návrh je vhodné z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Část lokality je přestavba z plochy bydlení na plochu občanského vybavení. 
V rámci rozšiřování zástavby se v ÚP vymezují nové plochy technické infrastruktury.

Z důvodu neexistence ČOV v celém správním území obce Ostrovec jsou navrženy plochy technické infrastruktury určeny k tomuto záměru.

TI20 se nachází  ve východní části sídla Ostrovec na pravém břehu Lomnice. Navrhuje se intenzivní technologie čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). V následných povolovacích řízeních budou z hlediska umístění stavby ČOV v záplavovém území navržena konkrétní opatření z hlediska ochrany přírody. Umístění ČOV do záplavového území bylo navrženo zejména z důvodu konfigurace terénu a tudíž i možnosti napojení obou částí obce rozdělených řekou do této ČOV.
TI30 navrhovaná ČOV se nachází východně pod sídlem Dědovice v prostoru mělkého údolí. Navrhuje se intenzivní technologie čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). Umístění ČOV bylo navrženo zejména z důvodu konfigurace terénu a tudíž i možnosti napojení recipient.
ZDŮVODNĚNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Silniční doprava

Řešeným územím prochází silnice: 

Obec Ostrovec leží ve střední části Píseckého okresu severně od města Písek mimo hlavní komunikační trasy v prostoru mezi silnicí I/4 Strakonickou a řekou Vltavou stranou hlavních dopravních tras. Na nadřazenou dopravní síť jsou napojeny třemi silnicemi III. třídy. Dopravní osnovu sídel tvoří průtah silnice III/1219 Varvažov - Horní Ostrovec - Dolní Ostrovec - Vráž u Písku - Písek. Na ní jsou napojeny v Horním Ostrovci silnice III/1218 Smetanova Lhota - Horní Ostrovec a v Dolním Ostrovci silnice III/12110 Mirotice - Dolní Ostrovec. Dále silnice III/12112 z Dědovic navazující na III/1219.
II/121  Rakovické Chalupy - Varvažov - Zvíkovské Podhradí - Velká - Milevsko. Tato silnice malou částí zasahuje na severovýchodní část řešeného území.

Silnice III. tříd jsou doplněny sítí místních komunikací. 
Dopravní význam ostatních dvou silnic je mizivý (čemuž odpovídají i parametry). 

Z výše popsaných tras silnic, které propojují jednotlivá sídla, je patrné, že obslužnost území je z dopravního hlediska zabezpečena dostatečně.  Na průtahu sídly jsou trasy silnic třídy v dobrém stavu, chybějí zde však téměř ve všech případech chodníky. Pro úpravu parametrů těchto silnic, popř. zřízení pěších komunikací a ukládání inženýrských sítí, jsou územním plánem vymezeny graficky neznázorněné územní rezervy. Silnice II. a III. třídy jsou doplněny sítí místních a účelových komunikací využívané jak pro provoz osobních vozidel, tak i pro zemědělskou techniku. Trasy a charakter místních a účelových komunikací jsou zřejmé z grafické části. Tyto komunikace mají v současné době z větší části (alespoň v zastavěné části sídla) bezprašný povrch, šířku vozovky 3 - 6 m. V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. Vybudování místních nebo účelových komunikací je přípustné ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. 
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby. U nově navrhovaných objektů podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby a to z důvodů zamezení parkování vozidel na veřejných komunikacích a prostranství.
Železniční doprava
Řešeným územím prochází železnice: 

200 - Písek - Mirovice - Březnice - Příbram - Zdice. Železniční trať je provozována v motorové trakci.
Je navržena elektrifikace tratě DI 33 (D67 Elektrifikace železnice Písek - Březnice), z důvodu zlepšení životního prostředí i zvýšením komfortu i ekonomičnosti provozu na této železnici. Územní plán Ostrovec zpřesňuje dopravní koridor a zajišťuje návaznost na sousední obce. Případná investice do tohoto záměru tedy zlepší všechny 3 pilíře udržitelného rozvoje bez větších územních nároků.  
Hromadná doprava osob je zajištěna autobusy a vlaky. Vlaková doprava má v Dolním Ostrovci svoji zastávku, která napomáhá řešit problém osobní hromadné dopravy. Těžištěm nabídky hromadné osobní dopravy je však autobusová doprava, která provozuje osobní dopravu v řešeném území dvěma linkami vedenými po silnici III/1219. Jsou to linky Písek - Mirotice a Písek - Orlík. 
LODNÍ DOPRAVA

Veškeré činnosti související s lodní dopravou (např. kotvení plavidel) ve vazbě na údolní nádrž Orlík bude projednáváno se správcem vodního díla.
Zatížení území hlukem 

Na přiložené tabulce je kvantifikován hluk ze silniční dopravy podél silnice II/121 a z železniční dopravy. Ve výpočtu je použito hodnot dopravního zatížení z celostátního sčítání dopravy přepočtených k roku 2025 za použití růstových koeficientů ŘSD ČR. 
	Číslo
	Úsek
	Isofona Laeq (m)
	Isofona Laeq (m)

	
	
	pohltivý terén (dB)
	odrazivý terén (dB)

	
	
	50
	60
	50
	60

	II/121
	2-1730 – v pravo od křižovatky
	118
	31
	434
	67

	
	2-1730 – v levo od křižovatky
	92
	27
	374
	6


	Traťový úsek
	Isofona Laeq (m)
	Isofona Laeq (m)

	
	pohltivý terén (dB)
	odrazivý terén (dB)

	
	50
	60
	50
	60

	Traťový úsek: č. 200
	50
	11
	137
	15


U lokalit, které zasahují do ochranných pásem silnic III. třídy a železnice je možnost zasažení nepříznivými vlivy z dopravy, především hlukem. Výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo silnic a železnice vzhledem k negativním vlivům způsobených dopravním provozem. V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnic III. třídy a železnice je nutné dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. V případě nedodržení hlukových limitů budou případná protihluková opatření vybudována na náklady investorů z této zástavby a to mimo pozemky silnice a železnice.
· Řešené území se jeví jako vhodné pro rozvoj turistického a cykloturistického ruchu. Tomu nasvědčují stávající cykloturistické trasy:
· Cyklotrasa 1158: Pohoří - Rakovice - Čimelice - Smetanova Lhota - Dolní Ostrovec - Vráž - Zlivice - Borečnice - Topělec - Písek

· Cyklotrasa 1225:  Písek - Borečnice - U Mostu - Varvažov - Varvažovská Paseka - Zvíkovské Podhradí - Zvíkov hrad

· Cyklotrasa 9003:  (Otavská cyklotrasa): (Horažďovice) - Kozlov - Horní Poříčí - Katovice - Střela - Strakonice - Štěkeň - Kestřany - Putim - Písek - Borečnice - Ostrovec - Varvažov - Zvíkovské Podhradí - hrad Zvíkov

· Cyklotrasa 31: Mirotice - Ostrovec - Zvíkovské Podhradí - Bránice 

· Zelená turistická trasa: U Červeného kříže, Dolní Ostrovec žst., Ostrovec, RS Avia, Rybníček

· Modrá turistická trasa: Soutok Otavy a Lomnice, Doupata - hájovna, Řeka Lomnice, Ostrovec,  Třebošov, Karlov zám.

· Žlutá turistická trasa: Vráž, Novovražský rybník - rozc., Rybárna - vyhl., Dědovice, Soutok Otavy a Lomnice, Doupata - hájovna, Novovražský rybník - hájovna, Nová Vráž  

· Žlutá turistická trasa, která vede zajména  územím sousedních obcích zasahuje malou částí do řešeného území obce Ostrovec. Stezka vede po území sousedních obcí okolo řeky Skalice.

· Červená turistická trasa: Jistec - Novovražský rybník rozc., Novovražský rybník - hájovna, Nová Vráž, Řeka Lomnice, RS Avia, Otava, ústí Lomnice, Štědronín -Plazy
Současný systém turistických a cykloturistických tras zůstane zachován a bude dále postupně rozvíjen, z důvodu vhodných přírodních podmínek v okolí obce nabízejí dostatečné podmínky pro rozvoj turistického ruchu.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodohospodářské řešení

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

Zájmové území patří do povodí Otavy jejího levostranného přítoku Lomnice.  Dále se v zájmovém území nachází Skalice jako levostranný přítok Lomnice a Jesenický potok jako pravostranný přítok Lomnice. Otava tvoří jižní a východní hranici zájmového území jako vzdutí nádrže Orlík. Lomnice a dále Skalice tvoří severovýchodní hranici zájmového území. Recipientem sídla Dolní Ostrovec a Horní Ostrovec je Lomnice protékající mezi oběma sídly. Recipientem sídla Dědovice Je bezejmenný levostranný přítok Otavy vytékající z rybníků v sídle. Otava, Lomnice a Skalice mají stanoveno (vyhlášeno) záplavové území. Na Otavě je stanovena zvláštní povodeň z porušení vodního díla Lipno (ze vzdutí Vltavy). V zájmovém území je relativně vysoký počet menších rybníčků, jejichž význam je pouze místní. Vodní plochy jsou i v zastavěných územích sídel. Stávající vodoteče, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků. Dále se doporučují vhodná krajinná revitalizační opatření ke zvýšení záchytu vody v krajině, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu půdy. Na zemědělských a lesních pozemcích lze zřizovat vodní plochy. 
Po dohodě s obcí a zpracovatelem vodohospodářské části ÚP Ostrovec, při využití zkušeností občanů z předchozích povodní (manželé Janouškovi a Kabátkovi) by měla být řešena protipovodňová ochrana (PPO1):

1. na pravém břehu navýšení již existující koruny břehu avšak tak, aby se nezabránilo přirozenému návratu vody do koryta a přirozenému odtoku. 
2. Na levém břehu zpevnění již navezené hrázky s možností rozlivu a odtoku po povodni.

Návrh územního plánu zaznamenal protipovodňová opatření pouze schematicky, technické provedení v komplexním vyhotovení a s řešením odtokových poměrů musí být předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. Každý návrh protipovodňového opatření bude jako stavba považován za vodní dílo a to podléhá stavebnímu povolení vodoprávního úřadu.

Pro snížení povodňového rizika v zájmovém území jsou navržená protipovodňová opatření, která znamenají snížení kulminačních průtoků, tj. zejména zvýšení přirozené retenční schopnosti území (používání kvalitních kultivovaných travních porostů s dobrou vsakovací účinností). Nedoporučují se žádná opatření, směřující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.

Seznam vodních toků:

Toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik:

· Lomnice IDVT 10100049
· Skalice IDVT 10100067
· bezejmenné drobné vodní toky IDVT 10258834, 10252344, 10272201, 12000860, 10279847, 10261995, 10278303, 10272904, 10264511, 10239136

Toky ve správě Lesy ČR, státní podnik:

· Jesenický potok IDVT 10261929

· bezejmenné toky IDVT 10252394, 10267795, 10283188, 10259308, 10267560, 10244358, 10240349

Záplavové území Lomnice včetně aktivní zóny bylo stanoveno Krajským úřadem Jihočeského kraje č.j. KUJCK 17930/2007 OZZL/5/Zah ze dne 1.11.2007.

Záplavové území Skalice včetně aktivní zóny bylo stanoveno Krajským úřadem středočeského kraje č.j. KUJCK 16800/2009 OZZL/4Wo ze dne 15.7.2009

Rybní vody řešeného území patří do kategorie kaprových rybních vod.

Zásobování pitnou vodou
Sídlo Ostrovec je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě obce Ostrovec (dokončen v roce 2003). Na vodovod je napojena téměř celá zástavba.  Zdrojem vody jsou vrty jižně od obce:

- vrt z roku 2000, hloubka 45 m, vydatnost 0.15 l/s, využívaný - připojen,

- vrt z roku 2000, hloubka 45 m, vydatnost 0.40 l/s, využívaný - připojen,

- vrt z roku 2011, hloubka 60 m, vydatnost 0.014 l/s, pozorovací - nepřipojen.

Ze zdrojů je voda čerpána do blízkého VDJ 2x 50 m3 (425.00/420.00 - odhad), ve kterém je prováděno hygienické zabezpečení vody a odradonování. Nedostatečný tlak v některých částech spotřebiště je zvyšován AT stanicí v kulturním domě. Zdroje mají ochranná pásma I. stupně v nejbližším okolí každého z vrtů.

Dalším zdrojem vody v obci je jímání podzemní vody západně od sídla v údolní nivě řeky Lomnice na jejím pravém břehu. Prameniště tvoří dvě vodárenské studny,(průměr 4.30 m, hloubku 5.5 m, vydatnost z roku 1970 0.45 l/s) pro obecní vodovod (průměr 3.80 m, hloubku 5.5 m, vydatnost z roku 1970 0.22 l/s) pro vodovod Agrodružstva Ostrovec. Prameniště má vyhlášena ochranná pásma. Vodovod Agrodružstva tvoří již uvedená studna, výtlačný řad a VDJ 50 m3 (419.00/416.00 - odhad) na severu obce. Z tohoto vodovodu je zásobován zemědělský areál a dva bytové domy. Obecní vodovod tvoří již uvedená studna, výtlačný řad a tlaková nádrž 1000 l umístěna v kulturním domě. Z tohoto vodovodu je zásobován kulturní dům, pošta, ubytovna a několik bytů. Obecní vodovod pochází z roku 1971, byl realizován v rámci výstavby nových rodinných domků a bytovek a není připojen na vodovod pro veřejnou potřebu.

Provozovna líhně kuřat (v současnosti mimo provoz) je zásobovaná vodou z vlastní studny (pod vodojemem Agrodružstva). Vlastní studnu (na levém břehu Lomnice pod mostem) má i prádelna.

Z důvodu nevyhovující kapacity stávajících zdrojů vody je navržen nový vrt (V2) (hloubka 60 m, vydatnost 1.5 l/s) jihozápadně od stávajících vrtů. Z důvodu rozvoje sídla Ostrovec jsou nové vodovodní řady navrhovány v rámci výhledové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objektům a budou ukládány do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách veřejných prostranství. Dále se z důvodu uvolnění parcel pro zástavbu navrhuje přeložka (V1) stávajícího vodovodního řadu v jihozápadní části sídla Ostrovec.
Pro potřeby požární vody slouží návesní nádrže a místní vodní toky. Současné požární vody jsou dostatečné a z toho důvodu se žádné nové nenavrhují.

Sídlo Dědovice nemá vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají vlastní zdroje, z tohoto důvodu se v sídle Dědovice se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro potřeby požární vody slouží návesní nádrž a místní vodní toky. Současné požární vody jsou dostatečné a z toho důvodu se žádné nové nenavrhují.
Potřeba vody

	Výpočet potřeby vody
	 
	D. Ostrovec
	H. Ostrovec
	Dědovice
	Jednotka

	Počet trvale bydlících obyvatel
	-
	250
	111
	22
	osob

	Počet přechodně bydlících obyvatel
	-
	100
	40
	95
	osob

	Nárůst počtu obyvatel
	-
	95
	95
	29
	osob

	Celkový počet obyvatel
	-
	445
	246
	146
	osob

	Podíl zásobovaných obyvatel
	-
	100
	100
	0
	%

	Počet zásobovaných obyvatel
	ZO
	445
	246
	0
	osob

	Spec. potř. vody faktur. pro domácnost
	 
	130
	130
	110
	l/os/den

	Voda fakturovaná pro domácnost
	VFD
	21 115
	11 673
	0
	m3/rok

	Spec. potř. vody faktur. ostatní
	 
	20
	10
	5
	l/os/den

	Voda fakturovaná pro ostatní
	VFO
	3 249
	898
	0
	m3/rok

	Voda fakturovaná pro zemědělství
	VFZ
	0
	0
	0
	m3/rok

	Voda fakturovaná celkem
	VFC
	24 364
	12 571
	0
	m3/rok

	Voda nefakturovaná
	VN
	4 500
	2 500
	0
	m3/rok

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	28 864
	15 071
	0
	m3/rok

	Celková průměrná potřeba vody
	Qp
	79
	41
	0
	m3/den

	Koeficient denní nerovnoměrnosti
	kd
	1,50
	1,5
	1,5
	-

	Max. denní potřeba vody
	Qd
	119
	62
	0
	m3/den

	Max. denní potřeba vody
	Qd
	1,4
	0,7
	0,0
	l/s

	Koeficient hodinové nerovnoměrnosti
	kh
	1,8
	1,8
	1,8
	-

	Max. hod. potřeba vody
	Qh
	2,5
	1,3
	0,0
	l/s


Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Sídlo Ostrovec má vybudovanou gravitační jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu ve správě obce Ostrovec. Kanalizace je vybudována na téměř celém území sídla z potrubí DN 200 až 600 a 1200 a je vyústěna na několika místech do Lomnice. Do kanalizace jsou napojeny i povrchově tekoucí vody (přepady z rybníků v horních částech obce zejména pravého břehu). V sídle jsou centrální septiky - pro cca 20 nemovitostí na pravém břehu v oblasti pod vojenskými rodinnými domky, pro kulturní středisko a bytové domy na levém břehu cca 50 m před mostem přes řeku a v provozovně líhně kuřat (zrušeno). Prádelna má vybudovanou vlastní aktivační ČOV. Zemědělský areál Agrodružstva má vlastní systém likvidace odpadních vod.

Z důvodu neexistence centrální ČOV se navrhuje výstavba ČOV (TI20) na levém břehu Lomnice s intenzivní technologií čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). Z důvodu polohy ČOV v záplavovém území, je nutno řešit jejich ochranu. Navržená ČOV bude vybudována s takovou technologií, která svými negativními vlivy posuzovaných z hlediska hygienických předpisů nebude poškozovat stávající nebo navržené plochy umožňující umístění objektů. Okolo čistírny bude vyhlášeno pásmo ochrany prostředí.

Do doby výstavby nové kanalizace a centrální ČOV je možno řešit likvidaci odpadních vod individuálně.
 Z důvodu navržené výstavby ČOV (TI20) je navrženo pro levý břeh Lomnice ponechání stávající jednotné kanalizační sítě a její doplnění v rámci výhledové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objektům a jako podchycení stávajících výustí, pro pravý břeh Lomnice výstavba nové oddílné splaškové kanalizační sítě v rámci stávající i výhledové zástavby (zastavitelných ploch); stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová (je zatížena balastními vodami). Z důvodu nutnosti překonání řeky Lomnice je v blízkosti Lomnice pro levý i pravý břeh navrženo přečerpávání vč. příslušných výtlačných kanalizačních řadů a podchodu pod řekou.
Sídlo Dědovice má vybudovanou gravitační jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu ve správě obce Ostrovec. Kanalizace je vybudována pouze na části území sídla a jsou do ní napojeny i povrchově tekoucí vody (odtok z rybníka).

Dešťové vody sídel jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a jednotnou kanalizací do recipientu.

Z důvodu neexistence ČOV je navržena ČOV východně pod osadou v prostoru mělkého údolí s intenzivní technologií čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). Navržená ČOV (TI30) bude vybudována s takovou technologií, která svými negativními vlivy posuzovaných z hlediska hygienických předpisů nebude poškozovat stávající nebo navržené plochy umožňující umístění objektů. Okolo čistírny bude vyhlášeno pásmo ochrany prostředí.

Do doby výstavby nové kanalizace a ČOV je možno řešit likvidaci odpadních vod individuálně.

 Z důvodu rozvoje sídla Dědovice je nová kanalizace navrhována v rámci nové zástavby (zastavitelných ploch) a k doposud nenapojeným objektům a bude ukládána do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách veřejných prostranství, výjimečně s ohledem na spádové poměry po soukromých pozemcích.
Dešťové vody sídel budou i nadále odváděny stávajícím způsobem, u novostaveb budou dešťové vody likvidovány na vlastním pozemku. Doporučuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály.

Energetické řešení

Zásobování el. energií

V řešeném území se nachází 16 transformoven napájených ze sítě VN-22 kV. Trafostanice jsou napojeny odbočkami volného vedení 22 kV. Stávající sekundární síť vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na novou výstavbu se bude postupně přizpůsobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do země. Dimenzování této sítě se provede s ohledem na druh topného média.

Vedení je vedeno převážně po kabelech v zemi a po sloupech NN. V některých částech bude nutná postupná rekonstrukce vedení. Nutné bude zokruhování kabelové sítě NN po vybudování dalších trafostanic. Kabelizace bude podléhat zpracování projektu na sítě NN dle požadavku správce sítě. Soustava TN-C bude v nově realizovaných objektech řešena jako TN-C-S.

Některé stávající trafostanice TS mají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení výstavby v jejich blízkosti. Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjádření správce sítě. 

Trafostanice:

T1

k.ú. Horní Ostrovec - Kozí hrady

T2

k.ú. Horní Ostrovec - sídlo Ostrovec, v severní části, na okraji obce

T3

k.ú. Horní Ostrovec - sídlo Ostrovec, v severní části, u výrobního areálu

T4

k.ú. Dolní Ostrovec - sídlo Ostrovec, ve střední části, uprostřed zástavby

T5

k.ú. Dolní Ostrovec - sídlo Ostrovec, ve východní části, na okraji obce

T6 

k.ú. Dolní Ostrovec - sídlo Ostrovec, v západní části, u sportoviště

T7

k.ú. Dolní Ostrovec - sídlo Ostrovec, ve střední části sídla, v zástavbě

T8

k.ú. Horní Ostrovec - Na Kosatinách 

T9

k.ú. Dolní Ostrovec - sídlo Ostrovec, na západním okraji obce

T10

k.ú. Dolní Ostrovec - V Lůžkách

T11

k.ú. Horní Ostrovec - Čečeřín    

T12

k.ú. Dědovice  - Na Dole

T13

k.ú. Dědovice  - sídlo Dědovice

T14

k.ú. Dědovice - Rybák

T15

k.ú. Horní Ostrovec - V Obouch

T16

k.ú. Dolní Ostrovec - U Jesenice

V řešeném území jsou navrženy 2 trafostanice, z důvodu předpokládanému růstu odběru v návaznosti na novou výstavbu.
T17 - k. ú Dolní Ostrovec, v jihozápadním okraji obce, na ploše zemědělské 
T18 - k. ú Dědovice, v jižním okraji obce, na ploše zemědělské
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. V případě, že nebudou TS vyhovovat, budou rozšířeny popř. nahrazeny výkonnějším typem (např. 630 kVA), eventuálně doplněny novými TS.

Stávající sekundární síť vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na nově navržené plochy se bude postupně přizpůsobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do země. Dimenzování této sítě se provede s ohledem na druh topného média. 
Zásobování plynem a teplem
Správní území obce Ostrovec není plynofikováno. Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší. V území lze využít alternativní zdroje energie formou využití biomasy, tepelných čerpadel, větrných elektráren, solárních kolektorů. 
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
	KÓD
	ÚČEL A ZDÚVODNĚNÍ

	D67
	Elektrifikace železnice Písek-Březnice - je navržena elektrizace této tratě, z důvodu zlepšení životního prostředí i zvýšením komfortu i ekonomičnosti provozu na této železnici. Jedná se o záměr rozvoje dopravní infrastruktury převzatý ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

	K1
	Stavba čistírny odpadních vod včetně kanalizace v sídle Ostrovec - umístění vyplývá z účelu stavby, nejnižšího místa s možností odtoku do nejbližšího recipientu, stavba veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj.

	K2
	Stavba ČOV včetně kanalizace v sídle Dědovice - umístění vyplývá z účelu stavby, nejnižšího místa s možností odtoku do nejbližšího recipientu, stavba veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj.

	V1
	Přeložka vodovodu v sídle Ostrovec - důvodem je uvolnění parcel pro zástavbu rodinných domů.

	V2
	Stavba vodovodu včetně vodního zdroje (vrtu) jihozápadně od sídla Ostrovec - důvodem je nevyhovující kapacita stávajících zdrojů vody.

	E1
	elektrické vedení VN 22 kV včetně trafostanice T17 v jižní části sídla Ostrovec - bez zabezpečení ploch pro výstavbu nových energetických zařízení by nebylo možné zabezpečit požadované navýšení energetického příkonu el. energie; stavba veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umístění vyplývá z blízkosti nově navržené lokality pro zástavbu již bude zásobovat el. energií. Místo je rovněž dobře komunikačně přístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.

	E2
	elektrické vedení VN 22 kV včetně trafostanice T18 v jižní části sídla Dědovice - bez zabezpečení ploch pro výstavbu nových energetických zařízení by nebylo možné zabezpečit požadované navýšení energetického příkonu el. energie; stavba veřejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj. Umístění vyplývá z blízkosti nově navržené lokality pro zástavbu již bude zásobovat el. energií. Místo je rovněž dobře komunikačně přístupné a má nejkratší napojení na stávající el. vedení.

	PPO1
	Navýšení břehů na řece Lomnici z důvodu protipovodňových opatření. Základní a zásadní ochrana obce před povodněmi. Bez zabezpečení protipovodňové hráze nelze účinně ochránit zastavěnou část proti přívalovým srážkám a povodním.


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. Obě posledně jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recyklačních dvorů a mobilního sběru. 
CIVILNÍ OCHRANA

V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu Jihočeského kraje.

Návrh ploch pro požadované potřeby:

· ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla.

V řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejímž původcem může být vodní dílo.

· zóny havarijního plánování.

Řešené území neleží v zóně havarijního plánování. 

Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem.

· ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události.

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje příslušný obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty vzniklých při mimořádné události. Je možno počítat s využitím ochranných prostorů jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší doběhovou vzdálenost od místa ohrožení. V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.

·  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.

Zajištění evakuace organizuje obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je možný ve stávajících objektech jako např. školských, v ubytovnách, penzionech, tělocvičnách, kulturních domech apod. 

·  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.

 Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. V případě krizového stavu bude materiál civilní ochrany a humanitární pomoci uskladněn a vydáván na obecním úřadě. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Skladování prostředků individuální ochrany pro zabezpečované skupiny osob ve školských a zdravotnických zařízeních bude prozatímně řešeno v centrálních skladech mimo území obcí a měst.

· vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelných ploch obce.

Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto způsobem snižovat riziko spojené s případnými haváriemi.

· záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace. 

Bude řešeno dle Krizového plánu kraje a Krizového plánu příslušné obce s rozšířenou působností. Jako místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít např. zařízení umýváren, sprch, čistíren, garáží větších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry.

Záhraboviště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
· ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.

Na řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení) a dočasně ukrývané osoby chránit improvizovaným způsobem (ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla).

· nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec a jejich orgány ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace.

· zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení.

Tato oblast bude v případě obce zajištěna spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům cestou OÚ za využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, předání telefonických informací a dalších náhradních prvků varování. 

· zásobování požární vodou.
Zdrojem požární vody obce jsou místní vodní toky a plochy, využití vodovodních systémů je z tlakových a kapacitních důvodů problematické. V sídle Ostrovec jsou to čtyři návesní nádrže. V sídle Dědovice jedna návesní nádrž a pro rekreační osadu Rybák je zdrojem požární vody vodní nádrž Orlík.
Radonová problematika 

Mapa radonového rizika z geologického podloží

[image: image4.jpg]T Yo
S

LEGENDA Pichy matni radonoushorzika 2 gologickho o poe
raconons satabazs 050 5 Asorsct Redanovd ik

Pravasulel ktagor rscencvéh rak 2 eologickéha poded

o nzenko
ks

e ke
plechatni (nahomosenn ke sodimenty )

s

okt (avjenérassnens ko

]
(=]
— ks ko
]

ks

= Sontury gsiogelqeh sdncsk  cisa it o
[ otk cdpaidl olegekm S5 |





Mapa radonového rizika z geologického podloží byla sestavena na základě výsledků Radonového programu České republiky. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasifikované třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou kategorií (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). Převažující radonové riziko v geologických jednotkách je stanoveno na základě statistického zhodnocení 8000 měřených ploch v terénu (v průměru 15 bodů na každé ploše). Kategorie radonového rizika z geologického podloží vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou od této kategorie odlišovat, především díky rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací.

Obecně nutno respektovat ustanovení zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zařízení (atomový zákon).

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Významný krajinný prvek.

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku.
PLOCHY LESNÍ

Významný krajinný prvek. 

VZDÁLENOST 50 m od okraje lesa

Do území řešeného ÚP Ostrovec zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa.

Ke stavbám a činnostem ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků, u nichž bude vyloučeno alternativní řešení, bude vždy vydáno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona, které bude závazným stanoviskem pro rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

záplavOVÉ ÚZEMÍ

V řešeném území se nachází stanovená záplavová území a aktivní zóna záplavového území. Je stanovená hranice záplavové území Q100 a aktivní na řekách Lomnici, Skalici a Otavě, které protéká řešeným územím, na řece Otavě je stanovena navíc hranice zvláštní povodně.

Veškeré nové stavby v hranici záplavy musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy případnými záplavami a současně aby nezhoršovaly průtokové poměry v řešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí.

LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

V řešeném území se nachází ložisko nerostných surovin (Jistec).

DOBÝVACÍ PROSTOR

V řešeném území se nachází dobývací prostor (Jistec).

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

V řešeném území se nachází v k. ú Horní Ostrovec poddolované území.
CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ 

V zápaní části správního území Ostrovec, k. ú. Dědovice se nachází chráněné ložiskvé území.
	Název
	Čís_cl
	Surovina

	Jezero
	20080101
	Peloidy


OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU

V řešeném území se nachází objekt důležitý pro obranu státu.

ÚZEMÍ ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

V řešeném území se nachází území zvláštních zájmů, jedná se o zařízení pro armádu.

Ochranné pásmo silnice a DRÁHY
V řešeném území prochází silnice II. a III. třídy. Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy činí 15m na obě strany od osy silnice nebo přilehlého jízdního pásu v nezastavěném území. Ochranné pásmo dráhy je 60 m na obě strany od osy krajní koleje v nezastavěném území. Jakákoliv stavební činnost v ochranném pásmu je možná pouze se souhlasem Drážního úřadu a splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.
VODNÍ ZDROJE

Vodní zdroje budou chráněny dle zákona 130/1974 Sb (o vodách).

V řešeném území se nacházejí některé vodní zdroje, které mají vyhlášené ochranné pásmo zdroje. 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

Podle Zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích) platí §23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").
Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený 

k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dotčena.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 

na každou stranu

a)  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,

b) - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,

c) - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Ochranná pásma elektrického vedení  

Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům způsobu využívání ploch (ochranná pásma jednotlivých zařízení, omezení činností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005. Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně montážních nebo zemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických vedení a zařízení jejich ochranná pásma. Uživatel území v blízkosti energetických venkovních vedení je omezován ve své činnosti ochrannými pásmy. Jsou dána novelizovaným Energetickým zákonem nabývajícím účinnosti dne 1. 1. 2001. Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem vedení. Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče. U stávajících el. zařízení, vybudovaných před účinností tohoto zákona, zůstávají původní ochranná pásma: 22 kV = 10 m.

VN: 
od 1kV do 35kV včetně 1. vodiče bez izolace - 7 m,

od 1kV do 35kV včetně 2. vodiče s izolací základní - 2 m,

od 1kV do 35kV včetně 3. závěsná kabel. vedení - 1 m.

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož 
i uskladňovat výbušné a hořlavé látky,

- provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit životy, zdraví a majetek osob,

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je dále zakázáno:

- vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva,

- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, u stanic budovaných do 31. 12. 1994 - 10 m,

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

- u vestavných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného pásma, uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolují.

Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze uplatňovat z hlediska záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska výstavby a některých činností podle Energetického zákona a navazujících předpisů.

Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, vč. udělených výjimek z ustanovení o ochranných pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz. § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP.

OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

V řešeném území prochází optický telekomunikační kabel.

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č. 151/2000 Sb., § 92.

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního podzemního vedení.

V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno:

- provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, vysazovat trvalé porosty.

Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu.

Ochranná pásma nadzemních telekomunikačních vedení vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je v nich zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení anebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Umístění prvků ÚSES zobrazuje grafická část. Bližší popis je uveden v tabulkové části. Zpracování místního územního systému ekologické stability (místního ÚSES) je nástrojem s vysokým právním zabezpečením. Je povinným územně plánovacím podkladem. Zapracování do územního plánu je ÚSES v území trvale fixován.

NATURA 2000 - ptačí oblast
V řešeném území se nachází NATURA 2000 - ptačí oblast PO CZ0311034 (Údolí Otavy a Vltavy).

PŘÍRODNÍ REZERVACE A PAMÁTKA
V řešeném území se nachází přírodní rezervace (Dědovické stráně), přírodní památka (V Obouch) a do k. ú Dědovice zasahuje přírodní rezervace (Krkavčina).  Tato zvláště chráněné území jsou zakresleny včetně ochranného pásma 50 m. 
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

V řešeném území se nachází několik významných krajinných prvků.

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

V řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky:

	Číslo rejstříku
	Část obce
	Památka
	Ulice, nám./umístění

	29851/3-2676
	  Horní Ostrovec
	pomník padlým
	-

	17741/3-5782
	  Dolní Ostrovec
	venkovská usedlost
	čp. 3

	17189/3-2675
	  Dolní Ostrovec
	venkovská usedlost
	čp. 4

	18041/3-2497
	  Dědovice
	mohylník, archeologické stopy
	při Novovrážském rybníce


ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY

V řešeném území se nachází několik archeologických lokalit.

	Katastrální území
	Poř.č.SAS
	Název UAN
	Kategorie UAN

	Dolní Ostrovec
	22-23-17/2
	Trať "Na Cihelně"
	I.

	Dolní Ostrovec
	22-23-17/4
	Dolní Ostrovec - intravilán.
	II.

	Horní Ostrovec
	22-23-12/15
	Lesík "Na Spálené".
	I.

	Horní Ostrovec
	22-23-13/6
	Pole ppč.238/2
	I.

	Horní Ostrovec
	22-23-13/7
	Pravý břeh Skalice, ppč.250/1
	I.

	Horní Ostrovec
	22-23-17/3
	Čp. 1.1 
	I.

	Dědovice
	22-23-23/10
	Vodní nádrž Orlík.
	I.

	Dědovice
	22-23-23/15
	Dědovice - intravilán
	I.

	Dědovice
	22-23-23/9
	Vrážské polesí
	I.


ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro jednotlivé tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Ze zpracovaných Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Písek vyplývá, že podmínky pro příznivé životní prostředí (environmentální pilíř), pro hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř) a pro soudržnost společenství obyvatel území (sociální pilíř) jsou na území řešené ÚP Ostrovec vyváženy, tedy všechny jsou hodnoceny kladně.
Dle hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území bylo cílem navrženého územního plánu posílit environmentální pilíř a sociodenografický a ekonomický pilíř. Návrh územního plánu na tyto cíle reaguje a vytváří podmínky pro stabilizaci a příznivý rozvoj těchto pilířů:

Vliv na podmínky pro příznivé životní prostředí   
Vlivem návrhu nedojde k výraznému narušení žádné složky životního prostředí, ale naopak jsou tyto složky kladně rozvinuty:

· územní plán je koncipován se snahou o zachování volné krajiny a přírodních hodnot; (minimální zátěž z dopravy). 
· příznivý vliv na životní prostředí bude mít navržený záměr elektrifikace železnice zejména snížením emisí z železniční dopravy

· navrženým rozvojem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody, řešení respektuje všechny plochy, které používají zvláštní ochrany - prvky ÚSES včetně interakčních prvků. V nezastavěném území je umožněna výstavba vodních ploch a zalesňování;

· kulturní a přírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány, v rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších kulturních a přírodních hodnot, které nepoužívají legislativní ochrany a je třeba je chránit;

· v nezastavěném území nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy s výjimkou těch, které rozšiřují zastavěné území přiměřeně velikosti a významu sídla ve struktuře osídlení a dále s výjimkou lokality TI30, která je situována východně od sídla Dědovice. Tento princip je uplatněn a je respektován v celém správním území Ostrovec;
· pro snížení důsledku povodní byla navržena taková protipovodňová opatření, aby co nejefektivněji zabránila jak rozvodnění vodních toků, tak i zabezpečila ochranu obyvatel před přívalovými dešti, ale zároveň by co nejméně zasahovala do životního prostředí; (na řece Lomnici jsou navrženy protipovodňová opatření v podobě navýšení hrází)
· nové zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby plochy pro bydlení nezasahovaly do záplavových území.
· řešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné, nedochází k nevhodným záborům zemědělské půdy;
· v územním plánu byly při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití zohledněny třídy ochrany zemědělské půdy;

· vliv výrobních aktivit na životní prostředí je minimalizován. Na území obce je zastoupeno několik ploch pro výrobu a skladování, které by mohly svým provozem zatěžovat své okolí. Proto územní plán stanovil pro tyto plochy takové podmínky, kde se nepřipouští veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží sousedních pozemků mimo daný způsob využití a tím předchází možným negativním vlivům na obytnou zástavbu a životní prostředí.

Vliv na podmínky pro hospodářský rozvoj

S ohledem na ochranu charakteru obce, přírodních hodnot území a dopravní obslužnost do míst pracovních příležitostí, je rozvoj na poli hospodářském uvažován přiměřeně k těmto skutečnostem: 

· za prací se bude i nadále dojíždět do Písku a okolí;

· příznivý vliv na hospodářský rozvoj bude mít navržený záměr elektrifikace železnice zejména svým ekonomičtějším provozem 

· územní plán umožňuje postupnou modernizaci stávajících výrobních ploch (areálů) s možným zapojením 
i jiných podnikatelských subjektů;

· územní plán zabezpečuje podporu cestovního ruchu a rekreace návrhem nových ploch rekreace, podporuje tím a dalšími opatřeními podmínky pro vytváření pracovních míst v obci;

· hospodářský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je zajištěn uspokojivým návrhem ploch výroby a skladování;

· další možností pro podnikání v řešeném území je podnikání na vlastních pozemcích v rámci zastavěného území s tím, že budou dodrženy podmínky pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití;
· úroveň zásobování obce pitnou vodou a napojení obyvatel a ostatních subjektů (i podnikatelských) je dobrá. Územní plán předpokládá v sídle Ostrovec rozšíření rozvodu vody a posílení vodních zdrojů novým vrtem.

· územní plán navrhuje dostavbu stávající kanalizace k doposud nenapojeným objektům, výstavbu nové kanalizace v rámci navrhované zástavby v sídlech Ostrovec a Dědovice návrh ČOV v sídlech Ostrovec a Dědovice
· Pro zlepšení dopravní infrastruktury je navržena elektrifikace železnice.

Vliv na podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území

V ÚP Ostrovec se předpokládá i nadále dojíždění za prací. Tento jev je však vyvážen možností bydlení 
v příznivém životním prostředí a krásné přírodě. Dále jsou pro soudržnost společenství obyvatel území zajištěny podmínky pro:

· kladný přírůstek počtu obyvatel je zajištěn vymezením dostatečných nových ploch pro bydlení. Přírůstkem nových stavebních parcel dojde k postupnému růstu počtu obyvatel obce;

· velmi hodnotné trvalé bydlení;

· nové plochy doplňují již vytvořenou urbanistickou kostru a nabízejí rozvoj způsobu využití území, přispívajících významným podílem k sociální stabilizaci obyvatelstva řešeného území;

· modernizaci stávajícího bytového fondu;

· zajištění občanské vybavenosti základní poskytují možnosti navrženého způsobu využití jednotlivých ploch;

· zajištění vyšší občanské vybavenosti bude i nadále uspokojováno v blízkém Písku;

· jsou respektovány stávající účelové komunikace, které slouží pro bezpečný průchod krajinou (turisté, cyklisté, běžkaři, jízda na koni apod.). Územní plán vytváří předpoklady pro využití turisticko rekreačního potenciálu území Ostrovec vyplývajícího z přírodního zázemí. Síť pěších i cyklistických tras přímo v řešeném území a v jeho těsné blízkosti vytváří optimální podmínky pro rozvoj aktivit spojených s trávením volného času. Formou vhodně upravených podmínek využití území je dále umožněno pro účely rekreace využít stávajících ploch bydlení;
· příznivý vliv na přírůstek obyvatel bude mít navržený záměr elektrifikace železnice zejména svým rychlejším provozem a tím snadnější dostupností větších měst a obcí. 

Problémy k řešení v ÚP dle RURÚ

· Absence plynofikace - není řešena z důvodu nezájmu obce o plynofikaci.

· Absence ČOV – ÚP Ostrovec navrhuje plochy technické infrastruktury určené pro realizaci ČOV. Jedná se o plochu TI20 ve východní části sídla Ostrovec a TI30 východě od sídla Dědovice.
· Zastavěná území zasahují do záplavového území – V rámci protipovodňových opatření (PPO1) se na Lomnici v zastavěném území obce navrhuje na pravém břehu navýšení již existující koruny břehu avšak tak, aby se nezabránilo přirozenému návratu vody do koryta a přirozenému odtoku. Na levém břehu zpevnění již navezené hrázky s možností rozlivu a odtoku po povodni. Konkrétní podoba protipovodňového opatření bude řešena navazující projektovou dokumentací, a bude překontrolována a schválena příslušným vodohospodářským organem MěÚ Písek. Přesná výška a poloha protipovodňových zábran je nad rámec podrobnosti ÚP a není tedy stanovena. Jakákoliv realizace musí být řešena tak, aby z důvody ochraňováním straně jedné nedošlo ke zhoršení podmínek na straně druhé, kde protipovodňové opatření realizována nebudou.

Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině. Stávající vodoteč, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. 

Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v dostatečné šířce od břehové hrany, pro potřebu provádění údržby vegetace. Pro výkon správy významných vodních toků Lomnice a Skalice je nutné ponechat podél těchto vodních toků volný manipulační pruh šířky do 6,0 m od břehové hrany dle § 49 odst. 3) písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) pro potřebu provádění údržby vegetace. Pravidelnou údržbou kolem vodních toků dojde ke zvyšování retenční schopnosti území.  Pro snížení povodňového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovodňová opatření, která znamenají snížení kulminačních průtoků, tj. zejména zvýšení přirozené retenční schopnosti území (používání kvalitních kultivovaných travních porostů s dobrou vsakovací účinností). Nenavrhují se žádná opatření, směřující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.  
· Návrh zastavitelného území křižuje záměr železnice – ÚP Ostrovec zpřesňuje koridor vymezený AZÚR JčK (D67) a nevymezuje žádné zastavitelné plochy v překryvu s tímto koridorem.
· Návrh zastavitelného území zasahuje do nadregionálního biocentra – ÚP Ostrovec nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu v nadregionálním biocentru.
· Návrh zastavitelného území zasahuje do záplavového území Q 100 – Navržená plocha technické infrastruktury (TI20) se nachází  ve východní části sídla Ostrovec na pravém břehu Lomnice. Navrhuje se intenzivní technologie čištění vč. odstraňování fosforu (vzhledem k programu revitalizace nádrže Orlík). V následných povolovacích řízeních budou z hlediska umístění stavby ČOV v záplavovém území navržena konkrétní opatření z hlediska ochrany přírody. Umístění ČOV do záplavového území bylo navrženo zejména z důvodu konfigurace terénu a tudíž i možnosti napojení obou částí obce rozdělených řekou do této ČOV

Dále je v záplavovém území navrženo umístění veřejných prostranství (VP 6, VP 21) -  jedná se o plochy zeleně bez možnosti umístění jakýchkoliv staveb vyjma dopravních a liniových staveb technické infrastruktury i bez možnosti výsadby souvislých stromových a keřových porostů. 

Na Otavě je stanovena zvláštní povodeň z porušení vodního díla Lipno (ze vzdutí Vltavy), do které zasahuje část návrhové plochy výroby a skladování (VS38), plocha se nachází jižně od sídla Dědovice. Na této části plochy není umožněna výstavba objektů a bude sloužit pouze jako manipulační plocha.

Z výše uvedených důvodů je patrné, že umístění návrhových ploch do záplavového území žádným způsobem neovlivní ani neohrozí případné povodňové rozlivy.

· Návrh zastavitelného území zasahuje do ptačí oblasti NATURA 2000 – skoro celé správní území Ostrovec se nachází v ptačí oblasti PO CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy. Z tohoto důvodu není možné podpořit rozvoj obce a zároveň nezasáhnout zastavitelnými plochami do ptačí oblasti. Navržené plochy nejsou velkého rozsahu a nijak neohrozí funkční systém ptačí oblasti.
· Záměr železnice křižuje zastavěné území - koridor vymezený AZÚR JčK (D67) je ÚP Ostrovec zpřesněn a zúžen, z toho důvodu již ke střetu se zastavěným územím nedochází.
· Záměr železnice křižuje nadregionální biocentrum - koridor vymezený AZÚR JčK (D67) je ÚP Ostrovec zpřesněn a zúžen. Navržená dopravní plocha již nadregionální biocentrum pouze lemuje, z toho důvodu již nedochází k ohrožení funkčnosti biocentra
Celkově lze konstatovat, že územní plán vytváří dostatečné předpoklady pro zlepšení všech pilířů udržitelného rozvoje. Jsou navrženy a stabilizovány plochy pro rozvoj bydlení, podnikání, rekreace aj., při respektování a dalším rozvoji podmínek pro zdravé životní prostředí.
l) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Na základě výsledků při zpracování průzkumů a rozborů ÚP Ostrovec bylo vyhodnoceno v územním plánu účelné využití zastavěného území a s ohledem na charakter a efektivitu využití zastavěných území a byly vytvořeny podmínky pro nové rozdílné způsoby využití vybraných ploch. ÚP přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Cílem obce je zajistit dostatek zastavitelných ploch pro kvalitní bydlení v dosahu Písku pro nové generace obyvatel a eliminovat tak odchod mladých občanů za bydlením do větších měst. Rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá současným a výhledovým potřebám obce (rozšíření nabídky ploch bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování). 
Situování rozvojových lokalit vychází zejména z následujících principů:

-
respektování historicky vytvořených urbanistických struktur sídel
-
plošná a prostorová vazba stávajících a navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití

-
využití proluk a enkláv v zastavěnémí území
-
ochrana krajiny

-
poloha rozvojových lokalit ve vztahu ke stávajícímu dopravnímu systému a systémům technické infrastruktury

-
vyváženost plošného rozvoje v řešeném území
m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

V ÚP Ostrovec nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Zemědělský půdní fond

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené návrhem územního plánu k zastavění (zastavitelné plochy), zabírající zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa. 

Investice do půdy 

V řešeném území Ostrovec jsou provedeny meliorace pro odvodnění pozemků. V návrhu ÚP nebudou v zásadě ovlivněny hydrologické poměry.

Meliorační plochy zasahují na rozvojové plochy: 

k. ú. Dědovice


- B5, B31
k. ú. Dolní Ostrovec 

- DI33

Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky - BPEJ. 

BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy. 

Příklad kódu BPEJ : 52904
5 
klimatický region

29
hlavní půdní jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě

04
číselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice půdy
Charakteristika tříd ochrany

I.
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

II.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III.
Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu.

IV.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

 Zdůvodnění navrhovaného odnětí ZPF

Při zpracování územního plánu bylo hledáno nejvýhodnější řešení jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z hlediska ostatních obecních zájmů. Počet obyvatel má v řešeném území mírně stoupající tendenci. Očekává se zejména nárůst požadavků na trvalé bydlení. A to z důvodu dobré dostupnosti do zaměstnání, jelikož obec Ostrovec se nachází v blízkosti města Písek. Lokality jsou do územního plánu navrhovány s ohledem jak na majetkoprávní vztahy a dopravní a technickou infrastrukturu, tak i s ohledem na zábor ZPF.

Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozdělit do dvou skupin s obecným koncepčním zdůvodněním: 

•
První skupinu tvoří zábory ZPF, které byly již schválené v předchozí ÚPD. Část těchto ploch byla v průběhu platnosti ÚPD zastavěna novou výstavbou (především objekty pro bydlení). Zbývající plochy byly znovu posouzeny a vyhodnoceny a níže zdůvodněny. V níže uvedených tabulkách zvýrazněno šedivě.
•
Druhou skupinu tvoří nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec předchozích ÚPD z důvodů koncepce rozvoje a potřeb celého správního území Ostrovec. Do této skupiny lze zahrnout požadavky nových záborů ZPF z hlediska rozšiřování stabilizovaných ploch. V níže uvedených tabulkách celkový navýšený zábor půdního fondu v ÚP v jednotlivých k. ú. oproti předchozí ÚPD zvýrazněn žlutě. Všechny plochy byly v návrhu doplněny z důvodů požadavků vlastníků pozemků, požadavků obce a z důvodů ucelení zemědělsky obdělávaných ploch. Dalším důvodem vymezení nových ploch pro výstavbu je dobrá dopravní dostupností v dosahu pracovních sil do okresního města Písek. Současně umožňuje kvalitní bydlení v příjemném a klidném prostředí. 

Celkově lze konstatovat, že správní území Ostrovec, díky své poloze a stavební připravenosti má mírný přírůstek obyvatel a tím i zastavěnost nově navržených ploch. Výhledově lze očekávat, že bude tento plynulý nárůst pokračovat. Oproti některým jiným obcím má obec Ostrovec velmi příznivý předpoklad pro rozvoj i z důvodů zajištění nových pracovních příležitostí.

Tabulka „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“

k. ú. Horní Ostrovec
	Čís. lokalit
	Způsob využití plochy
	Celková výměra lokality

(ha)
	Zábor nezemě-dělských ploch (ha)
	Celkový

zábor ZPF

(ha)
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

	
	
	
	
	
	orná půda
	zahrady
	ovocné sady
	trvalé travní porosty
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	B2
	Plocha bydlení
	0,23
	0
	0,23
	0
	0
	0
	0,23
	0
	0
	0
	0,23
	0

	B8
	Plocha bydlení
	0,4
	0
	0,4
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12
	0,28
	0

	B9
	Plocha bydlení
	0,65
	0
	0,65
	0,65
	0
	0
	0
	0
	0,56
	0
	0,09
	0

	B10
	Plocha bydlení
	0,30
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0,30
	0
	0
	0,30
	0
	0

	B13
	Plocha bydlení
	0,33
	0
	0,33
	0
	0
	0
	0,33
	0
	0
	0
	0,33
	0

	
	
	1,64
	0,02
	1,62
	0
	0
	0
	1,62
	0
	0
	0
	1,57
	0,05

	B36
	Plocha bydlení
	0,12
	0
	0,12
	0,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12

	Plochy bydlení 

celkem
	3,67
	0,02
	3,65
	1,17
	0
	0
	2,48
	0
	0,56
	0,42
	2,5
	0,17

	Plochy bydlení celkem 

- zábor půdního fondu v ÚP
	0,68
	0
	0,68
	0,12
	0
	0
	0,56
	0
	0
	0
	0,56
	0,12

	Plochy bydlení celkem 

 - zábor kde byl již proveden
	2,99
	0,02
	2,97
	1,05
	0
	0
	1,92
	0
	0,56
	0,42
	1,94
	0,05

	

	VP12
	Plocha veřejných prostranství
	0,27
	0,04
	0,23
	0
	0
	0
	0,23
	0
	0
	0
	0,15
	0,08

	
	
	0,17
	0,10
	0,07
	0
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0
	0,05
	0,02

	Plochy veřejných prostranství 

celkem
	0,44
	0,14
	0,3
	0
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0,2
	0,1

	Plochy veřejných prostranství celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0,27
	0,04
	0,23
	0
	0
	0
	0,23
	0
	0
	0
	0,15
	0,08

	Plochy veřejných prostranství celkem - zábor kde byl již proveden
	0,17
	0,1
	0,07
	0
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0
	0,05
	0,02

	

	VS7
	Plocha výroby a skladování
	0,87
	0,03
	0,84
	0
	0
	0
	0,84
	0
	0
	0,84
	0
	0

	Plochy výroby a skladování

celkem
	0,87
	0,03
	0,84
	0
	0
	0
	0,84
	0
	0
	0,84
	0
	0

	Plochy výroby a skladování

celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy výroby a skladování

celkem - zábor kde byl již proveden
	0,87
	0,03
	0,84
	0
	0
	0
	0,84
	0
	0
	0,84
	0
	0

	

	ZÁBOR ZPF CELKEM

k. ú. Horní Ostrovec
	4,98
	0,19
	4,79
	1,17
	0
	0
	3,62
	0
	0,56
	1,26
	2,7
	0,27

	Celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0,95
	0,04
	0,91
	0,12
	0
	0
	0,79
	0
	0
	0
	0,71
	0,2

	Celkem - zábor kde byl již proveden
	4,03
	0,15
	3,88
	1,05
	0
	0
	2,83
	0
	0,56
	1,26
	1,99
	0,07


k. ú. Dolní Ostrovec
	Čís. lokalit
	Způsob využití plochy
	Celková výměra lokality

(ha)
	Zábor nezemě-dělských ploch (ha)
	Celkový

zábor ZPF

(ha)
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

	
	
	
	
	
	orná půda
	zahrady
	ovocné sady
	trvalé travní porosty
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	B1
	Plocha bydlení   
	0,77
	0
	0,77
	0,77
	0
	0
	0
	0
	0,77
	0
	0
	0

	B3
	Plocha bydlení
	0,16
	0
	0,16
	0,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,16

	
	
	1,16
	0
	1,16
	1,16
	0
	0
	0
	0
	0,07
	0
	0
	1,09

	B11
	Plocha bydlení
	1,13
	0
	1,13
	1,13
	0
	0
	0
	0
	0,69
	0,44
	0
	0

	B14
	Plocha bydlení
	Lokalita nebyla vyhodnocena z hlediska záboru ZPF – jedná se o plochu bydlení v zastavěném území.

	B18
	Plocha bydlení
	0,38
	0
	0,38
	0,38
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,26
	0,06
	0

	
	
	0,99
	0
	0,99
	0,99
	0
	0
	0
	0
	0,96
	0,02
	0,01
	0

	B19
	Plocha bydlení
	0,09
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B22
	Plocha bydlení - II. etapa
	1,64
	0,08
	1,56
	1,4
	0
	0
	0
	0
	0,45
	0,18
	0
	0,77

	
	
	
	
	
	
	0,16
	
	
	
	
	
	
	0,16

	B23
	Plocha bydlení
	0,85
	0
	0,85
	0,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0,84
	0
	0,01

	B25
	Plocha bydlení
	Lokalita nebyla vyhodnocena z hlediska záboru ZPF – jedná se o plochu bydlení v zastavěném území.

	B27
	Plocha bydlení
	0,30
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0,30
	0
	0,25
	0,05
	0
	0

	
	
	0,95
	0
	0,95
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0,01
	0
	0

	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0,90
	0
	0,88
	0,02
	0
	0

	Plochy bydlení 

celkem
	8,42
	0,17
	8,25
	6,89
	0,16
	0
	1,2
	0
	4,17
	1,82
	0,07
	2,19

	Plochy bydlení celkem 

- zábor půdního fondu v ÚP
	1,61
	0
	1,61
	1,31
	0
	0
	0,3
	0
	1,08
	0,31
	0,06
	0,16

	Plochy bydlení celkem 

 - zábor kde byl již proveden
	6,81
	0,17
	6,64
	5,58
	0,16
	0
	0,9
	0
	3,09
	1,51
	0,01
	2,03

	

	VP6
	Plocha veřejných prostranství 
	0,02
	0
	0,02
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0

	VP4
	Plocha veřejných prostranství
	0,23
	0,12
	0,11
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,10
	0,01
	0
	0

	
	
	0,16
	0
	0,16
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0,15
	0
	0,15
	0
	0
	0

	VP21
	Plocha veřejných prostranství
	0,10
	0
	0,10
	0
	0
	0
	0,10
	0
	0,10
	0
	0
	0

	VP24
	Plocha veřejných prostranství
	0,28
	0,02
	0,26
	0
	0
	0
	0,26
	0
	0,04
	0,22
	0
	0

	VP28
	Plocha veřejných prostranství
	0,20
	0
	0,20
	0,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0
	0,02

	VP35
	Plocha veřejných prostranství
	0,22
	0
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0

	VP39
	Plocha veřejných prostranství - II. etapa
	0,20
	0,01
	0,19
	0,19
	0
	0
	0
	0
	0,08
	0,02
	0
	0,09

	Plochy veřejných prostranství 

celkem
	1,41
	0,15
	1,26
	0,64
	0
	0
	0,62
	0
	0,5
	0,65
	0
	0,11

	Plochy veřejných prostranství celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0,67
	0,13
	0,54
	0,43
	0
	0
	0,11
	0
	0,2
	0,25
	0
	0,09

	Plochy veřejných prostranství celkem - zábor kde byl již proveden
	0,74
	0,02
	0,72
	0,21
	0
	0
	0,51
	0
	0,3
	0,4
	0
	0,02

	

	VS16
	Plocha výroby a skladování
	0,08
	0
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	Plochy výroby a skladování

celkem
	0,08
	0
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	Plochy výroby a skladování

celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy výroby a skladování

celkem - zábor kde byl již proveden
	0,08
	0
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	

	OV17**
	Plocha občanského vybavení
	0,30
	0
	0,30
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,30

	Plochy občanského vybavení celkem
	0,30
	0
	0,30
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,30

	Plochy občanského vybavení

celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy občanského vybavení

celkem - zábor kde byl již proveden
	0,30
	0
	0,30
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,30

	

	DI33*
	Plocha dopravní infrastruktury
	2,61
	0,02
	2,59
	1,70
	0
	0
	0
	0
	0,56
	0,61
	0,38
	0,15

	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0,89
	0
	0,64
	0,04
	0,20
	0,01

	Plochy dopravní infrastruktury celkem
	2,61
	0,02
	2,59
	1,70
	0
	0
	0,89
	0
	1,20
	0,65
	0,58
	0,16

	Plochy dopravní infrastruktury

celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	2,61
	0,02
	2,59
	1,70
	0
	0
	0,89
	0
	1,20
	0,65
	0,58
	0,16

	Plochy dopravní infrastruktury celkem - zábor kde byl již proveden
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	

	TI20
	Plocha technické infrastruktury
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0

	Plochy technické infrastruktury

celkem
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0

	Plochy technické infrastruktury

celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy technické infrastruktury

celkem - zábor kde byl již proveden
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0

	

	ZÁBOR ZPF CELKEM

k. ú. Dolní Ostrovec
	12,93
	0,34
	12,59
	9,31
	0,46
	0
	2,82
	0
	5,98
	3,12
	0,65
	2,84

	Celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	4,89
	0,15
	4,74
	3,44
	0
	0
	1,3
	0
	2,48
	1,21
	0,64
	0,41

	Celkem - zábor kde byl již proveden
	8,04
	0,19
	7,85
	5,87
	0,46
	0
	1,52
	0
	3,5
	1,91
	0,01
	2,43


* část lokalit se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa - viz PUPFL. 

**část lokality je řešena jako plocha přestavby

k. ú. Dědovice
	Čís. lokalit
	Způsob využití plochy
	Celková výměra lokality

(ha)
	Zábor nezemě-dělských ploch (ha)
	Celkový

zábor ZPF

(ha)
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

	
	
	
	
	
	orná půda
	zahrady
	ovocné sady
	trvalé travní porosty
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	B5
	Plocha bydlení
	0,39
	0
	0,39
	0,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0,39
	0
	0

	B15
	Plocha bydlení
	0,39
	0
	0,39
	0
	0
	0
	0,39
	0
	0
	0,39
	0
	0

	B31
	Plocha bydlení
	0,09
	0
	0,09
	0
	0
	0
	0,09
	0
	0
	0,03
	0,06
	0

	
	
	1,52
	0,33
	1,19
	0
	0
	0
	1,19
	0
	0
	0,09
	1,10
	0

	Plochy bydlení

celkem
	2,39
	0,33
	2,06
	0,39
	0
	0
	1,67
	0
	0
	0,9
	1,16
	0

	Plochy bydlení

celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0,87
	0
	0,87
	0,39
	0
	0
	0,48
	0
	0
	0,81
	0,06
	0

	Plochy bydlení

celkem - zábor kde byl již proveden
	1,52
	0,33
	1,19
	0
	0
	0
	1,19
	0
	0
	0,09
	1,1
	0

	

	TI30*
	Plocha technické infrastruktury
	0,01
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy technické infrastruktury

celkem
	0,01
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy bydlení

celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy technické infrastruktury

celkem - zábor kde byl již proveden
	0,01
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	

	VP34
	Plocha veřejných prostranství
	0,05
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0,05
	0
	0

	Plochy veřejných prostranství
celkem
	0,05
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0,05
	0
	0

	Plochy veřejných prostranství celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0,05
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0,05
	0
	0

	Plochy veřejných prostranství celkem - zábor kde byl již proveden
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	

	VS38
	Plocha výroby a skladování
	0,30
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0
	0,30

	Plochy výroby a skladování

celkem
	0,30
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0
	0,30

	Plochy výroby a skladování

celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	0,30
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0,30
	0
	0
	0
	0
	0,30

	Plochy výroby a skladování

celkem - zábor kde byl již proveden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	ZÁBOR ZPF CELKEM

k. ú. Dědovice
	2,75
	0,34
	2,41
	0,39
	0
	0
	2,02
	0
	0
	0,95
	1,16
	0,3

	Celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	1,22
	0
	1,22
	0,39
	0
	0
	0,83
	0
	0
	0,86
	0,06
	0,3

	Celkem - zábor kde byl již proveden
	1,53
	0,34
	1,19
	0
	0
	0
	1,19
	0
	0
	0,09
	1,1
	0


* část lokalit se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa - viz PUPFL.

Tabulkové vyhodnocení celkem v ÚP Ostrovec
	Způsob využití plochy
	Celková výměra lokality (ha)
	Zábor nezemě-dělských ploch (ha)
	Celkový

zábor ZPF

(ha)
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

	
	
	
	
	orná půda
	zahrady
	ovocné sady
	trvalé travní porosty
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	Plochy bydlení celkem
	14,48
	0,52
	13,96
	8,45
	0,16
	0
	5,35
	0
	4,73
	3,14
	3,73
	2,36

	Plochy B - zábor půdního fondu v ÚP
	3,16
	0
	3,16
	1,82
	0
	0
	1,34
	0
	1,08
	1,12
	0,68
	0,28

	Plochy B - zábor kde byl již proveden
	11,32
	0,52
	10,8
	6,63
	0,16
	0
	4,01
	0
	3,65
	2,02
	3,05
	2,08

	Plochy veřejných prostranství celkem
	1,9
	0,29
	1,61
	0,64
	0
	0
	0,97
	0
	0,5
	0,7
	0,2
	0,21

	Plochy VP - zábor půdního fondu v ÚP
	0,99
	0,17
	0,82
	0,43
	0
	0
	0,39
	0
	0,2
	0,3
	0,15
	0,17

	Plochy VP - zábor kde byl již proveden
	0,91
	0,12
	0,79
	0,21
	0
	0
	0,58
	0
	0,3
	0,4
	0,05
	0,04

	Plochy výroby a skladování celkem
	1,25
	0,03
	1,22
	0,08
	0
	0
	1,14
	0
	0
	0,84
	0
	0,38

	Plochy VS - zábor půdního fondu v ÚP
	0,3
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0,3

	Plochy VS - zábor kde byl již proveden
	0,95
	0,03
	0,92
	0,08
	0
	0
	0,84
	0
	0
	0,84
	0
	0,08

	Plochy občanského vybavení celkem
	0,3
	0
	0,3
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3

	Plochy OV - zábor půdního fondu v ÚP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy OV - zábor kde byl již proveden
	0,3
	0
	0,3
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3

	Plochy dopravní infrastruktury celkem
	2,61
	0,02
	2,59
	1,7
	0
	0
	0,89
	0
	1,2
	0,65
	0,58
	0,16

	Plochy DI - zábor půdního fondu v ÚP
	2,61
	0,02
	2,59
	1,7
	0
	0
	0,89
	0
	1,2
	0,65
	0,58
	0,16

	Plochy DI - zábor kde byl již proveden
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy technické infrastruktury celkem
	0,12
	0,01
	0,11
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0

	Plochy TI - zábor půdního fondu v ÚP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Plochy TI - zábor kde byl již proveden
	0,12
	0,01
	0,11
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0

	ZÁBOR ZPF CELKEM
	20,66
	0,87
	19,79
	10,87
	0,46
	0
	8,46
	0
	6,54
	5,33
	4,51
	3,41

	Celkem - zábor půdního fondu v ÚP
	7,06
	0,19
	6,87
	3,95
	0
	0
	2,92
	0
	2,48
	2,07
	1,41
	0,91

	Celkem - zábor kde byl již proveden
	13,6
	0,68
	12,92
	6,92
	0,46
	0
	5,54
	0
	4,06
	3,26
	3,1
	2,5


V předchozím ÚPO Ostrovec byl celkový zábor 13,1 ha, ve Zm.č.1 5,42 ha, tedy celkem 18,52 ha a z toho bylo zastavěno 5,60 ha. Navrhované záměry v ÚP Ostrovec si vyžádají celkový zábor 19,79 ha zemědělského půdního fondu. Z toho na 12,92 ha byl proveden zábor v předešlých územně plánovacích dokumentací. Celkový navýšený zábor půdního fondu v ÚP Ostrovec je 6,87 ha.  z čehož 2,59 ha tvoří  zábor pro plochu DI 33 , která je záměrem ZUR JČK. 
procentuální VYHODNOCENÍ záboru zpf DLE TŘÍD OCHRANY V ÚP Ostrovec
	
	Celkový

zábor ZPF (%)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (%)

	
	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	ZÁBOR CELKEM
	100
	0
	33,05
	26,93
	22,79
	17,23

	Celkem nový zábor
	34,71
	0
	12,53
	10,46
	7,12
	4,60

	Celkem zábor, který byl vyhodnocen předchozí ÚPD
	65,29
	0
	20,52
	16,47
	15,66
	12,63


Lokalita B1:
Plocha bydlení se nachází ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území a navrženou plochu veřejného prostranství VP6. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do II. třídy ochrany.
Lokalita B2:
Plocha bydlení se nachází východně od sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany.

Lokalita B3:
Plocha bydlení se nachází v jižní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do V. třídy ochrany a malá část do II. třídy ochrany. Část lokality byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.

Lokalita VP4:
Plocha veřejných prostranství se nachází v jižní části sídla Ostrovec, navazující na navržené plochy B3 a B27. Plocha je vymezená z důvodu rozšíření stávající komunikace a z důvodu zajištění veřejné zeleně na základě §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb pro plochy bydlení B3 a B27. Lokalita je zařazena do II. a III. třídy ochrany, část lokality je vedena jako nezemědělské plochy a část lokality byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita B5:
Plocha bydlení se nachází v jižní části sídla Dědovice, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany.

Lokalita VP6:
Plocha veřejných prostranství se nachází ve východní části sídla Ostrovec, navazující na navrženou plochu B1. Plocha je vymezena z důvodu obsluhy této plochy. Lokalita je zařazena do II. třídy ochrany.
Lokalita VS7:
Plocha výroby a skladování se nachází v severní části sídla Ostrovec. Záměr je vhodný, protože se jedná o rozšíření stávající plochy výroby a skladování, vyplňuje proluku a tím uceluje sídlo. Dále je plocha vhodná z hlediska hygienické zátěže, provoz z výroby a skladování nebude zatěžovat okolní zástavbu a z důvodu přímého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany, část lokality je vedena jako nezemědělské plochy a byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita B8:
Plocha bydlení se nachází v severovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do III. a IV. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.

Lokalita B9:
Plocha bydlení se nachází v severovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do II. a IV. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.

Lokalita B10:
Plocha bydlení se nachází v severovýchodní části sídla Ostrovec, vyplňuje proluku v zastavěném území a tím uceluje sídlo. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.

Lokalita B11:
Plocha bydlení se nachází ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do II. a III. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.

Lokalita VP12:
Plocha veřejných prostranství se nachází v západní části sídla Ostrovec, je vymezena z důvodu obsluhy plochy bydlení B13 a vhodného doplnění této plochy veřejným prostranstvím. Lokalita je zařazena do IV. a V. třídy ochrany a část lokality je vedena jako nezemědělské plochy. Část lokality byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita B13:
Plocha bydlení se nachází v západní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území a navržené veřejné prostranství VP12. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do IV. a V. třídy ochrany a část lokality je vedena jako nezemědělské plochy. Část lokality byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.

Lokalita B15:
Plocha bydlení se nachází v západní části sídla Dědovice, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany.
Lokalita VS16:
Plocha výroby a skladování se nachází v západní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Plocha je vhodná z hlediska hygienické zátěže, provoz z výroby a skladování nebude zatěžovat okolní zástavbu. Lokalita je zařazena do V. třídy ochrany a byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita OV17:
Plocha občanského vybavení, část lokality jako přestavba plochy bydlení na plochu občanského vybavení, se nachází ve střední části sídla Ostrovec, v zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu vhodného doplnění zastavěného území a dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do V. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD. 
Lokalita B18:
Plocha bydlení se nachází ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do II., III. a IV. třídy ochrany. Část lokality byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita B19:
Plocha bydlení se nachází ve východní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je vedena jako nezemědělská plocha. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita TI20:
Plocha technické infrastruktury se nachází ve východní části sídla Ostrovec. Lokalita je zařazena do II. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
 Lokalita VP21:
Plocha veřejných prostranství se nachází ve východní části sídla Ostrovec, navazující na navrženou plochu TI20 a je vymezena z důvodu obsluhy této plochy. Lokalita je zařazena do II. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita B22:
Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do II., III. a V. třídy ochrany a část lokality je vedena jako nezemědělské plochy. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD. Lokalita je zařazena do II. etapy.

Lokalita B23:
Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do III. a V. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD
Lokalita VP24:
Plocha veřejných prostranství se nachází v jižní části sídla Ostrovec. Plocha je navržena z důvodu obsluhy území a vhodného doplnění veřejné zeleně v zastavěném území. Lokalita je zařazena do II. a III. třídy ochrany a část lokality je vedena jako nezemědělské plochy. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita B27:
Plocha bydlení se nachází v jižní části sídla Ostrovec, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do II. a III. třídy ochrany. Část lokality byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita VP28:
Plocha veřejných prostranství se nachází v jižní části sídla Ostrovec, navazující na navrženou plochu B23. Plocha je navržena z důvodu izolace území od silnice III. třídy a z důvodu zajištění veřejné zeleně na základě §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb pro plochy bydlení B23 a B22. Lokalita je zařazena do III. a V. třídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita TI30:
Plocha technické infrastruktury se nachází východně od sídla Dědovice. Lokalita je zařazena jako nezemědělské plochy. Část plochy je vyhodnocena z hlediska PUPFL. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.

Lokalita B31:
Plocha bydlení se nachází v jižní části sídla Dědovice, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do III. a IV. třídy ochrany, část lokality je vedena jako nezemědělská půda. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD.
Lokalita DI33:
Plocha dopravy prochází středem k. ú. Dolní Ostrovec. Lokalita bude sloužit pro elektrifikaci železnice. Lokalita je zařazena do II., III., IV. a V. třídy ochrany, část lokality je vedena jako nezemědělské plochy a část plochy je vyhodnocena z hlediska PUPFL.
Lokalita VP34:
Plocha veřejných prostranství se nachází v jihozápadní části sídla Dědovice, navazující na navrženou plochu B15. Plocha je navržena z důvodu izolace plochy B15 od silnice III. třídy. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany. 
Lokalita VP35:
Plocha veřejných prostranství se nachází ve východní části sídla Ostrovec, navazující na navrženou plochu B18. Plocha je vymezena z důvodu uvedení stávající komunikace do vyhovujícím šířkovým parametrům a z důvodu zajištění veřejné zeleně na základě §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb pro plochy bydlení B11 a B18. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany. 
Lokalita B36:
Plocha bydlení se nachází v lokalitě Ouverka. Návrh je vhodný z důvodu návaznosti na zastavěné území a možnosti vhodného napojení na dopravního a technickou infrastrukturu a z důvodu, že plocha není zemědělsky využívána. Lokalita je zařazena do V. třídy ochrany.
Lokalita VS38:
Plocha výroby a skladování se nachází jižně od sídla Dědovice, navazující na zastavěné území. Návrh je vhodný z důvodu dobré návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Lokalita je zařazena do V. třídy ochrany.

Lokalita VP39:
Plocha veřejných prostranství se nachází v jihovýchodní části sídla Ostrovec. Plocha je vymezena z důvodu zajištění veřejné zeleně na základě §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb pro plochy bydlení B22 a B23. Plocha je navržena ve II. etapě zástavby s vazbou na plochu bydlení B22. Lokalita je zařazena do II., III. a V. třídy ochrany a část lokality je vedena jako nezemědělské plochy. Lokalita byla již vyhodnocena v předešlé ÚPD. 
V návrhu ÚP Ostrovec byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, kdy došlo nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem. 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Cí​lo​vým úko​lem je zvyšování po​dílu pů​vodních dřevin v lesních po​rostech všech vě​ko​vých skupin a zvýšení odolnosti porostů. Při obnově porostů by sa​mozřejmě neměly být po​uží​vány nepůvodní dřeviny. Je na lesních hospo​dá​řích upra​vit hos​podář​ské plány v sou​ladu s do​po​ruče​ními a re​spekto​vat tak zkvalitnění ži​votního pro​středí.

V ÚP Ostrovec je uvažováno se záborem pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL). 

	Čís. lokalit
	Funkční využití
	Parcelní číslo
	Odnětí pupfl celkem v (ha)
	Kat. Území

	DI33
	Plocha dopravní infrastruktury
	358/1, 362, 394/1, 396/1, 441/17, 441/73, 600/1, 602
	0,13
	Dolní Ostrovec

	TI30
	Plocha technické infrastruktury
	36, 293/4
	0,02
	Dědovice


DI33 - Plocha dopravní infrastruktury
Zdůvodnění záboru:
Prochází středem k. ú. Dolní Ostrovec. Část lokalita je vymezena na lesní ploše. Do územního plánu byla lokalita převzata ze AZÚR JčK. Z hlediska velikosti navrhované plochy se jedná o zanedbatelnou velikost navržené plochy.

Zhodnocení následků:
Nejedná se o ucelený komplex lesa, ale pouze o zbytkové plochy, které z hlediska hospodářského nemají význam a jsou jen prvkem veřejné zeleně.

TI30 - Plocha technické infrastruktury
Zdůvodnění záboru:
Východně od sídla Dědovice. Lokalita se nachází na lesní ploše. Do územního plánu byla lokalita převzata z předchozí ÚPD. 

Zhodnocení následků:
Nejedná se o ucelený komplex lesa, ale pouze o zbytkové plochy, které z hlediska hospodářského nemají význam a jsou jen prvkem veřejné zeleně.

V  ÚP Ostrovec jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
	Označení ploch
	Katastrální území

	B2, 
	Horní Ostrovec

	B18, B19, TI20, VP21, DI33
	Dolní Ostrovec

	TI30
	Dědovice


o) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách

Nebyla uplatněna žádná námitka.
Do doby zpracování návrhu pro opakované veřejné projednání nebyla uplatněna žádná námitka.

p) vyhodnocení uplatněných připomínek

Připomínky 1-9 ………………..akceptované do úpravy návrhu

Připomínka  10 ………………..byla zpřesněna hranice NBC dle AZÚR
Připomínky 11 -14……………..akceptované do úpravy návrhu

Připomínka 15…………………je zahrnuta do úpravy návrhu (ing. Jana Kuželová)

Připomínky 16-18…………….. akceptovány do úpravy návrhu

Připomínka 19…………………je zahrnuta do úpravy návrhu ( Pavel Procházka)

Připomínka 20…………………byla splněna ( souhlasy Vráž  a Varvažov)

Připomínka 21…………………potvrzení orgánu ochrany ZPF

Připomínka 22…………………není zahrnuta do úpravy návrhu (posunuta do podnětů na změnu ÚP)

Připomínka 23…………………je zahrnuta do úpravy návrhu

Do doby zpracování návrhu pro opakované veřejné projednání nebyla uplatněna žádná námitka.
Grafická část odůvodnění, která je nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy skládající se z níže uvedených výkresů:


4. Koordinační výkres






1 : 5 000


5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


1 : 5 000


6. Výkres širších vztahů






1 : 50 000
POUČENÍ

Proti územnímu plánu Ostrovec vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu podat opravný prostředek. 

…………………....……. 


………………………………..

               Dušan Ország 



        Zdeněk Rejlek

                                            starosta obce 



     místostarosta obce

Opatření obecné povahy je obsahem přílohy č. 1.

Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů.

Dokumentace ÚP Ostrovec opatřená záznamem o účinnosti bude uložena u pořizovatele na Obecním úřadě Ostrovec a dále na MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP a na Krajském úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje.
